Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-15-2013 (6240462)

Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-7,2

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ПО ОО «Техмаш» (Производство сельхозмашин и запчастей) | 231300, Республика Беларусь Гродненская область, г. Лида, пер. Фурманова, 16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Агрегат комбинированный широкозахватный почвообрабатывающий АКШ-7,2 |  |
| Назначение | Агрегат предназначен для предпосевной обработки всех типов почв в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, базирующихся как на безотвальной системе обработки почвы, так и на отвальной. Агрегат выполняет за один проход операции рыхления, выравнивания и прикатывания почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложе для семян. |
| Качество работы: |  |
| Глубина обработки: |  |
| - средняя, см | 7,3 |
| - среднее квадратическое отклонение, ± см | 0,9 |
| Подрезание сорняков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 1 |
| Крошение почвы, %: размер комков почвы до 50 мм | 99,66 |
| Залипание и забивание рабочих органов | не наблюдалось |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, ± % | ± 0,2 |
| Производительность за час основного времени, га | 5,36 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,03 |
| Агрегатирование | с тракторами тягового класса 5,0 т.с. |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,43 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Агрегат является полунавесной машиной. Агрегат состоит из несущей рамы, прицепного устройства, колесного хода, цилиндра транспортного хода, цилиндров подъема почвообрабатывающих секций – правой и левой, двух рядов задних прикатывающих катков и секций рабочих органов. Рабочие органы - стрельчатые лапы на S- образных стойках. Для регулировки глубины хода почвообрабатывающих рабочих органов на каждую секцию предусмотрен винтовой механизм. Для измельчения почвы после дискования, культивации, на агрегате предусмотрен передний ряд катков. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6950 |
| ширина | 7310 |
| высота | 1230 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6840 |
| ширина | 3900 |
| высота | 2850 |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструкционная | 7,2 |
| - рабочая | 7,0 |
| Глубина (обработки и т.д.), см | 7,3 |
| Масса, кг | 3800 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,6 |
| Результаты испытаний |  |
| Качество работы | Испытания проводились на предпосевной обработке почвы. Влажность почвы в горизонте 0-10 см составила 17,1…18,1 %, твердость в данном горизонте 0,7…1,1 МПа, рабочая скорость движения – 7,6 км/ч и глубине обработки почвы – 7,3 см получены следующие показатели: Подрезание сорной растительности – 100 %. Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, ± % + 0,2. Гребнистость поверхности поля, см – 1. Крошение почвы: размер комков почвы до 50 мм – 99,66. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Агрегат АКШ-7,2 с трактором К-701 устойчиво выполняет технологический процесс на предпосевной обработке почвы. Все эксплуатационно-технологические показатели и показатели качества работы удовлетворяют требованиям НД. |

| Производительность | На предпосевной обработке почвы при рабочей скорости движения агрегата 7,6 км/ч производительность за час основного времени составила 5,36 га, средняя выработка за нормативную смену составила – 39,31 га. Надежность технологического процесса равна 1,0, использование сменного времени - 0,76. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Агрегат оборудован собственными приборами световой сигнализации. Транспортная скорость агрегата с трактором К-701 не более 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации агрегата проводилось три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью – 0,13 чел.-ч, ЕТО – через 8-10 часов с трудоемкостью 0,43 чел.-ч и ТО-1 через 60 часов с трудоемкостью – 0,52 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО, но имеются разночтения по техобслуживанию. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-7,2 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности. По показателям безопасности имеется 7 несоответствий по 6 пунктам ССБТ. Агрегат АКШ-7,2 соответствует отечественным требованиям по показателям назначения и надежности и рекомендуется к использованию в с/х производстве после устранения выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Карачевцев Аналий Васильевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-15-2013 (6240462) от 21 октября 2013 года |