Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-16-2013  (5130152)

Грабли роторные (валкообразователи) ГВР-6

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова» | 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грабли роторные (валкообразователи) ГВР-6 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначены для сгребания травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах, оборачивания, разбрасывания и сдваивания валков, в том числе соломы перед прессованием. Грабли рекомендуется использовать на высокоурожайных, как сеяных, так и естественных сенокосах, имеющих ровный рельеф (с уклоном в направлении, перпендикулярном движению, до 5º). |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| ## Вид работы |  |  | сдваивание валков |  |
| ## Культура |  |  | люцерна |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 11,8 |  |
| Характеристика валка после прохода: - ширина, см - высота, см - расстояние между валками, см |  |  | 141 60 459 |  |
| Потери общие. % |  |  | 0,8 |  |
| Коэффициент вспушенности сена после прохода машины |  |  | 0,7 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 7,11 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение на трактор |  |  | прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспотрное положение |  |  | механический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | опорными колесами |  |
| - время подготовки машины к работе |  |  | 0,08 |  |
| Агрегатирование |  |  | колесные тракторы класса 0,9;1,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  |  | 0,20 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Грабли состоят из рамы, левой и правой секций, прицепного устройства, раскоса, трансмиссии и гидросистемы. |  |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |  |
| ### Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 4200 |
| - ширина |  |  |  | 6000 |
| - высота |  |  |  | 1210 |
| Габаритные размеры агрегата, состоящего из трактора МТЗ-82 и граблей в транспортном положении, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 11550 |
| - ширина |  |  |  | 2920 |
| - высота |  |  |  | 2630 |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 350 |
| Количество роторов |  |  |  | 2 |
| Количество штанг на роторе |  |  |  | 8 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на сдваивании валков люцерны. Рельеф поля был ровный. Влажность почвы в слое 0,10 см равнялась 15,4 %. Твердость почвы в слое 0-10 см равнялась 2,8 МПа. Ширина валка после прохода машины равнялась 141 см, высота – 60 см, расстояние между валками – 459 см. Потери общие составляли 0,8 %, коэффициент вспушенности сена – 0,7. Загрязнение сена почвой – 0 %. |  |  |
| Производи-тельность |  | Производительность за час основного времени на сдваивании валков люцерны составила 7,11 га, что удовлетворяет требованию ТУ – не менее 7 га. Грабли устойчиво выполняют технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Грабли обслуживались одним человеком. |  |  |
| Безопасность |  | С точки зрения безопасности конструкция граблей роторных ГВР-6 удовлетворяет всем требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 534879-2009; имеются места для строповки, обозначенные символами; нанесены места смазки, обозначенные символами; имеются надписи по технике безопасности. Грабли приспособлены для движения по дорогам общей сети, оборудованы приборами сигнализации. Транспортная скорость – до 20 км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания; ежесменное ТО; периодическое (ТО-1); ТО при постановке на хранение. При проведении технического обслуживания использовался инструмент, прилагаемый к граблям и к трактору. Оперативная трудоемкости ЕТО составила 0,19 чел-ч (без учета заправки дизтопливом). |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что грабли роторные (ворошилки) ГВР-6 имеют одно несоответствие требованиям ТУ и одно несоответствие требованиям СТО АИСТ 1.14-2012. Грабли ГВР-6 не соответствуют отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности. Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: | Протокол №14-16-2013 (5130152) от 23 ноября 2013 года |