Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-27-2013 (2020172)

Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова» | Россия, 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева-2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 |  |
| Назначение | Культиватор предназначен для высококачественной предпосевной подготовки под посев сахарной свеклы, проса, гречихи, кукурузы, подсолнечника и других культур, а также для обработки чистых паров и ранневесеннего рыхления предварительно выровненного поля. Культиватор предназначен для работы на всех почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности поля не более 80, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,0 МПа. |
| Качество работы: |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,2 |
| Глубина обработки, см | 5,2 |
| Крошение почвы, % размер комков до 25 мм более 100 мм | 97,6 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,8 |
| Максимальная глубина обработки, см | 12,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 11,27 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | с помощью винтовых упоров на раме |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,22 |
| Агрегатирование | Джон Дир 7830 (кл. 4) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 состоит из следующих составных частей: рамы центральной, рам боковых левой и правой, сцепного устройства, модуля центральных катков, модуля катка бокового (левого и правого), опорных колес, гидросистемы, выравнивателей и рабочих органов. Рабочие органы установлены в четыре ряда - 83 стрельчатые лапы с шириной захвата 135 мм или 53 стрельчатые лапы с шириной захвата 200 мм. Шаг расстановки стрельчатых лап с шириной захвата 135 мм – 100 мм, с шириной захвата 200 мм – 170 мм. Для регулировки глубины хода рабочих органов установлены винтовые упоры на центральной и боковых рамах. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении | 5190х10080х900 |
| - в транспортном положении | 5190х4400х4000 |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,2 |
| Глубина обработки, см | 5,2 |
| Масса, кг | 3200 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,2 |
| Результаты испытаний |  |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса определены на предпосевной обработке почвы. Влажность почвы составила 15,0…10,4%, твердость почвы – 0,8…0,9 МПа. Рабочая ширина захвата – 9,2 м. Глубина обработки – 5,2 см. Крошение почвы, %, размер комков до 25 мм включительно – 97,6, более 100 мм – 0. Гребнистость поверхности почвы – 1,8 см. Максимальная глуби обработки – 12,1 см. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |

| Производительность | Производительность культиватора предпосевной обработки почвы КПО-9 определена на предпосевной обработке почвы и составила 11,27 га/ч основного времени. Удельный расход топлива – 5,14 кг/га. Установочная глубина обработки – 5,0 см. Выработка за нормативную смену – 63,1 га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость агрегата до 20 км/ч. Угол поперечной статической устойчивости составляет 320, что удовлетворяет нормативу. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: ЕТО и ТО-1. Периодичность ЕТО через 8…10 ч, ТО-1 через 40 ч. Трудоемкость ЕТО – 0,15 чел.-ч, ТО-1 – 0,47 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности конструкции. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-27-2013 (2020172) от 01 ноября 2013 года |