Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-29-2013 (1020012)

Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-12

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Россия, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-12 |  |  |  |
| Назначение | Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-12 предназначен для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания поверхности почвы под посев. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
|  |  | фон 1 (предпосевная обработка) | фон 2 (предпосевная обработка) |
| Средняя глубина обработки, см |  | 9,2 | 7,6 |
| ## Подрезание растительных остатков, % |  | 100 | 100 |
| ## Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,8 | 2,1 |
| ## Плотность почвы, г/см3 |  | 0,9 | 0,6 |
| ## Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0…5 см, ±% |  | 0,9 | 0,6 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 11,30 | 12,57 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| ##### - настройка рабочих органов |  | винтовыми механизмами |  |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |  |
| ##### Агрегатирование |  | Jonn Deere 8430 (кл. 5) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-12 состоит из рамы, центральных крыльев, край них крыльев, опорных колес, транспортных колес, гидросистемы, сницы, механизма подъема транспортного устройства, выравнивателей, борон, культиваторных лап с подпружиненными стойками, механизмов регулировки глубины обработки. Основными рабочими органами являются культиваторные лапы Регулировка глубины обработки почвы производится винтовыми механизмами.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 6150 |
| ширина |  | 11800 |
| высота |  | 1700 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 6150 |
| ширина |  | 4145 |
| высота |  | 3780 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая |  | 11,68 11,65 |
| Глубина обработки, см |  | 6…12 |
| Масса, кг |  | 4530 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,7…10,8 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При влажности почвы на первом фоне 14,6…18,70% и твердости почвы 1,0…1,3 МПа, рабочей скорости 9,7 км/ч и глубине обработки 9 см, на втором фоне при влажности почвы 15,0…17,1% и твердости почвы 0,9…1,6 МПа, рабочей скорости 10,8 км/ч и глубине обработки 8 см получены следующие показатели: фон 1 фон 2 - подрезание растительных остатков, % - 100 100 - гребнистость поверхности почвы, см - 1,8 2,1 - забивание и залипание рабочих органов – не наблюдалось Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-12 вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |
| Производительность | На фоне 1 и фоне при рабочих скоростях 9,7 и 10,8 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 11,30 и 12,57 га, сменного времени 8,70 и 9,68 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,52 и 3,75 кг/га соответственно по фонам. Средняя выработка за нормативную смену составила 64 га. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Культиватор оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/час. |  |

| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью 0,70 чел.-ч, ЕТО через 8…10 часов с трудоемкостью 0,17 чел.-ч и ТО-1 через 40 ч с трудоемкостью 0,37 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-12 не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. Культиватор может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-29-2013 (1020012) от 11 ноября 2013года |