Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-30-2013  (6240912)

комбайна зерноуборочного «Лида-1600»

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Лидагропроммаш» | ул. Игнатова, дом 52, Гродненская область, г.Лида, Республика Беларусь, 231300 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный «Лида-1600» |  |  |
| Назначение | Для прямой уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений - для уборки семенников трав, зернобобовых, крупяных, масличных культур и кукурузы на зерно на равнинных полях с уклоном не более 8 градусов во всех зерносеющих зонах. Основная комплектация комбайна с жаткой конструкционной шириной захвата 6,6м, для перевозки которой по дорогам общего пользования предусмотрена транспортная тележка. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Культура, сорт |  | озимая пшеница «Фаворитка» |
| ## Скорость движения агрегата, км/ч |  | 5,45 |
| ## Высота среза, мм: - установочная |  | 130 124 |
| ## - средняя фактическая |  |  |
| ## Рабочая ширина захвата жатки, м |  | 6,4 |
| ## Пропускная способность по зерностебельной массе, кг/с |  | 12,05 |
| ## Общие потери зерна за комбайном при уборке прямостоящего хлебостоя (при степени полеглости до 20%),%, в том числе: - за жаткой - за молотилкой комбайна |  | 0,63 0,16 0,47 |
| ## Качество зерна из бункера комбайна, %: - дробление зерна - содержание сорной примеси |  | 1,68 0,18 |
| ## Качество измельчения соломы, % : - длиной резки до 100мм - диной резки более 200мм |  | 75 3 |
| ## Ширина распределения измельченной соломы по поверхности поля, м |  | 5,4 |

| Производительность за 1 час основного времени на прямом комбайнировании озимой пшеницы «Фаворитка», га/т |  | 3,49/18,10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип комбайна |  | самоходный |  |
| - время перевода измельчителя в рабочее положение, мин |  | 2 |  |
| - способ управления рабочими органами жатки |  | гидравлический (из кабины) |  |
| - способ управления рабочими органами молотильного агрегата |  | электрогидравлический (из кабины) |  |
| - способ регулирования частоты вращения вентилятора |  | гидромотором (из кабины) |  |
| - наличие реверса в приводе рабочих органов |  | имеется |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел. - ч |  | 0,35 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Комбайн включает в себя (основная рабочая комплектация) следующие основные узлы и агрегаты: жатку, наклонную камеру, молотилку, состоящую из молотильно-сепарирующего устройства и соломотряса, систему очистки, остов (раму), платформу оператора с кабиной, зерновой бункер с системой загрузки и выгрузки зерна, силовую установку, механизм передвижения, системы приводов рабочих органов и механизмов комбайна, гидравлическую систему, электрооборудование, электронную систему контроля и управления, систему централизованной смазки комбайна, соломоизмельчитель и транспортную тележку. Комбайн оснащен бортовым компьютером, позволяющим контролировать все функциональные системы комбайна. В памяти компьютера заложены такие данные, как: минимальные граничные частоты вращения (зернового и колосового шнеков, валов соломотряса, коленчатого вала двигателя, вала вентилятора, верхнего вала наклонной камеры, вала сепарирующего барабана и вала барабана соломоизмельчителя) и максимально допустимое значение потерь зерна за соломотрясом и очисткой. При нарушении установленных режимов на дисплее отражается информация о проблемном участке либо в цифровом выражении (при отклонении от установленной частоты вращения), либо в процентном – графическом выражении (при росте величины потерь). |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |
| ### Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм : в рабочем положении |  |  |  |
| - длина (без жатки/с жаткой) |  |  | 8910/12410 |
| - ширина |  |  | 7220 |
| - высота |  |  | 4380 |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина |  |  | 18210 |
| - ширина |  |  | 3950 |
| - высота |  |  | 3990 |
| Дорожный просвет, мм |  |  | 305 |
| База, мм |  |  | 3960 |
| Ширина колеи, мм: - ведущих колес - управляемых колес |  |  | 3100 3000 |
| Эксплуатационная масса (без жатки и транспортной тележки), кг |  |  | 14800 |
| Вместимость топливного бака, л |  |  | 650 |
| Объем зернового бункера, м3 |  |  | 9,1 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  | не более 20 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | от 4,1 до 7,2 (в данных условиях) |
| Площадь сепарации, м2 |  |  | 7,5 |
| Площадь очистки, м2 |  |  | 7,0 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Условия испытаний по всем показателям были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ. Урожайность зерна колебалась в пределах от 5 до 6 т/га (по ТУ - не менее 6 т/га) с соотношением массы зерна к массе соломы 1:1,1 при значении по ТУ - от 1:0,8 до 1:1,5. Масса 1000 зерен равнялась 48,5г, что удовлетворяло значению по ТУ- не менее 40г. Влажность соломы находилась на уровне требований ТУ (от 10 до 20%) и составила 13,5 %, а зерна – 13,8% (в ТУ данное значение не приведено). При средней высоте растений 80см полеглость равнялась 15,4 %, что соответствовало значению по ТУ- до 20%. Засоренность культуры над фактической высотой среза не превысила допустимое значение по ТУ (не более1%) и равнялась 0,4 %. Рельеф поля был ровный с уклоном до 20 (по ТУ – не более 80). Влажность почвы в слое от 0 до 10 см составляла 16,7 % (по ТУ – до 20%), а твердость почвы в данном слое - 1,6 МПа. В ТУ неверно указано значение твердости почвы. Пропускная способность по зерностебельной массе получена равной 12,05кг/с. Общие потери зерна за комбайном составили 0,63%, что удовлетворяло значению по ТУ – не более 2%, в том числе: за жаткой – 0,16% и молотилкой – 0,47%, что находилось на уровне требований ТУ – соответственно: не более 0,5% и 1,5%. Удовлетворительным по качеству получено и зерно из бункера комбайна: дробление зерна получено равным 1,68% ( по ТУ – не более 2%), а содержание сорной примеси в бункерном ворохе составило 0,18%, что также удовлетворяло допустимому значению по ТУ – не более 2%. Содержание частиц измельченной соломы равнялось: длиной резки до 100мм - 75% ( по ТУ – не менее 70%), а длиной резки более 200мм - 3%, что соответствовало по ТУ – не более 20%. Ширина распределения измельченной соломы составила 84,3% от рабочей ширины захвата жатки (по ТУ – не менее 80%) и получена равной 5,4м. |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на прямом комбайнировании озимой пшеницы сорта «Фаворитка» в данных условиях эксплуатации при рабочей скорости движения агрегата получена равной 3,49га (18,10т), что удовлетворяло значению по ТУ- не менее 18,0 т. Все показатели качества выполнения технологического процесса: потери зерна за жаткой и молотилкой комбайна, дробление зерна транспортирующими органами комбайна и содержание сорной примеси в бункерном ворохе комбайна, измельчение и ширина разбрасывания измельченной соломы по полю идентичны ранее приведенным показателям и удовлетворяют предъявляемым требованиям ТУ. Все эксплуатационно-технологические коэффициенты, включая и коэффициент надежности технологического процесса, получены на уровне значений по ТУ. При вышеприведенной производительности и качестве работы удельный расход топлива составил 11,34 кг/га; (2,18 кг/т) и соответственно 16,67 кг/га (3,21 кг/т) при сменной производительности 2,37 га/час (12,31т/час), что удовлетворяет ТУ - не более 5,2 кг/т. Количество убранной площади за нормативную смену равнялось 24,4га. Рабочая скорость движения уборочного агрегата не превышала 5,5км/ч (по ТУ – 4 …10 км/ч). Комбайн обслуживался одним оператором (механизатором). |  |  |

| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкции комбайна удовлетворяет всем требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.019-2005; комбайн снабжен устройствами для крепления первичных средств пожаротушения; все приборы в кабине обозначены символами вблизи индикаторов; для доступа оператора на рабочее место в кабину комбайна имеется лестница и поручни; запуск двигателя комбайна осуществляется из кабины; движущиеся и вращающиеся части комбайна имеют защитные ограждения; на комбайне имеются надписи и таблички по технике безопасности. Рабочее место по средствам доступа, обзорности и исполнения сиденья оператора удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.019-2005, ГОСТ 12.2.120-2009, ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 и ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011. Возможность воздействия на оператора производственных факторов (микроклимат, шум и запыленность) исключена наличием достаточно герметизированной кабины. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое. При проведении ТО использовался инструмент, прилагаемый к комбайну. Показатель оперативного времени ежесменного техобслуживания составил 0,35 часа (без учета заправки дизтопливом), что соответствует ТУ (не более 0,35 час.), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний получена равной 0,1чел.-ч/ч, что также удовлетворяет допустимому значению по ТУ - не более 0,1чел.-ч/ч. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию нуждается в частичной доработке. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбайн зерноуборочный «Лида-1600» соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. Изготовителю необходимо устранить недостатки и замечания по представленной документации. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | Протокол №14-30-2013 (6240912) от 13 ноября 2013 года |