Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-39-2013 (1020022)

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-4000-04

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Россия, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-4000-04 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая прицепная предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы. Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27% и твердостью грунта до 3,5 МПа. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Средняя глубина обработки, см |  | 8,4…15,3 |
| ## Подрезание сорняков, % |  | 100 |
| ## Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,9…3,0 |
| ## Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| ## Заделка пожнивных остатков, % |  | 59…62 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 4,45 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | винтовыми талрепами |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |
| ##### Агрегатирование |  | с тракторами тягового класса 3,0 л.с Т-150К |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-4000-04 состоит из центральной рамы на которой в два ряда установлены U- образные стойки с дисками, крыла бороны левого и крыла бороны правого, прикатывающих катков, прицепа, транспортного устройства, гидросистемы, .механизма регулировки угла атаки рабочих органов. Основными рабочими органами являются диски. Регулирование глубины обработки почвы производится изменением угла атаки дисков винтовыми талрепами.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 4900 |
| ширина |  | 4090 |
| высота |  | 1270 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 4530 |
| ширина |  | 2820 |
| высота |  | 2570 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая |  | 4,0 3,9 |
| Глубина обработки, см |  | 8…15 |
| Масса, кг |  | 2770 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,6…11,4 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При влажности почвы 13,2…20,4% и твердости почвы 0,8…1,8 МПа, рабочей скорости 11,4 км/ч и глубине обработки почвы 13,7 см, следующие показатели: - подрезание сорной растительности, % - 100 - измельчение пожнивных остатков, % - 100 - гребнистость поверхности почвы, см - 2,9-3,0 - заделка пожнивных остатков, % - 59…62 - забивание и залипание рабочих органов - не допускается. Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона Паллада БДП-4000-04 вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |

| Производительность | На предпосевной обработке почвы при рабочей скорости 11,4 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 4,45 га, сменного времени 3,65 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,2 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 15,5 га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры бороны в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/час. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью - 0,82 чел.-ч, ЕТО – через 8-10 часов с трудоемкостью – 0,17 чел.-ч и ТО-1 через 60 ч с трудоемкостью – 0,58 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-4000-04 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности, безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. Борона может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Карачевцев Анатолий Васильевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-39-2013 (1020022) от 14 ноября 2013года |