Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-41-2013  (6240112)

Косилка - измельчитель навесная КИН-Ф-1500

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ПО «Гомсельмаш» Республика Беларусь | 246035, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ефремова, 61 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка-измельчитель навесная КИН-Ф-1500 |  |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания зеленых трав, кукурузы и других силосуемых культур высотой не более 1,2 м с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Вид работы |  | скашивание люцерны второго укоса |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 1,4 |
| Высота среза, см |  | 8,0 |
| Пропускная способность, кг/с |  | 4,0 |
| Потери измельченной массы, % |  | 0,8 |
| Полнота сбора урожая, % |  | 99,2 |
| Количество частиц в измельченной массе длиной до 200 мм, % |  | 100 |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | 13,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | с помощью автосцепки |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | гидромеханический |
| - настройка рабочих органов |  | высота среза с помощью опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | класс 1,4; МТЗ-80/82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,26 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Косилка состоит из балки навески, основания, ротора, ускорителя выброса, силосопровода, трансмиссии, гидравлической системы, фартука. Перед ротором установлен наклонитель стеблей. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора с частотой вращения 1000 об/мин. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| ### Тип |  |  | навесной |
| ### Масса, кг |  |  | 945 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 1850 |
| - ширина |  |  | 4600 |
| - высота |  |  | 4000 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором МТЗ-82 в транспортном положении мм; |  |  |  |
| - длина |  |  | 5310 |
| - ширина |  |  | 2230 |
| - высота |  |  | 3500 |
| Конструкционная ширина захвата, мм; |  |  | 1500 |
| Рабочая скорость движения, км/ч |  |  | 7,8 |
| Удельный расход топлива, кг/т |  |  | 1,06 |
| Высота среза, см |  |  | 8 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на скашивании люцерны второго укоса урожайностью 12,9 т/га (требования ТУ – не менее 20 т/га). Влажность почвы в слое 0-5 см была 13,5 %. Количество частиц в измельченной массе длиной до 200 мм. получено 100 %, что соответствует требованиям ТУ (не менее 80 %). Потери измельченной массы получены 0,6 %, что также соответствует требованиям ТУ (не менее 1 %). |  |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получена13,6 т. Удельный расход топлива составил 1,06 кг/т. Косилка устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Косилка обслуживалась одним механизатором. |  |  |
| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкция косилки КИН-Ф-1500 удовлетворяет следующим основным требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости соответствует требованиям безопасности; имеются места для строповки, нанесены места смазки, обозначенные символами; движущиеся и вращающиеся части имеют защитные ограждения; приспособлена для транспортировки по дорогам общей сети; оборудована приборами сигнализацией; транспортная скорость – до 20 км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке; ежесменное ТО; периодическое (ТО-1); техническое обслуживание при хранении. При проведении ТО использовался инструмент, прилагаемый к косилке и к трактору. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,25 чел-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний равна 0,03 чел-ч/ч, что соответствует требованиям ТУ – не более 0,07 чел-ч/ч. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию нуждается в доработке. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытаниями установлено, что косилка-измельчитель навесная КИН-Ф-1500 имеет одно несоответствие требованиям ТУ по одному пункту. Косилка-измельчитель вписывается в технологию и комплекс машин для производства сельскохозяйственных культур и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Косилка может быть использована в сельхозпроизводстве Центрально-Черноземной зоны. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши. |  |
| Испытания провел |  | Колесников Григорий Михайлович. |  |
| Источник информации |  | Протокол № 14-41-2013 (6240112) от 20 ноября 2013года. |  |