Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-43-2013 (1020212)

Агрегат почвообрабатывающий универсальный АПУ-4,4П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВИМ г. Москва | 109428, Россия г. Москва, 1-ый Институтский проезд, д. 5, кор. 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий универсальный прицепной АПУ-4,4П |  |  |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей комплексной обработки различных почв, в т.ч. тяжелых, иссушенных и заплывших во все периоды полевых работ: под озимые, яровые и поукосные посевы под зябь и взамен весенней перепашки. Агрегат применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы на стерневых и мульчированных полях – до 24%, а на агрофонах без растительных остатков до 26% и твердостью почвы до 3,5 МПа, на поле с ровным и волнистым рельефом и склоном до 80 после уборки сельхозкультур. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки, средняя, см: - дисковыми секциями - лапами стрельчатыми |  | 7,9…8,0 14,0…14,2 |
| ## Подрезание сорняков, % |  | 100 |
| Плотность почвы, г/см3 |  | 0,9…1,1 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, ±% |  | +0,3…0,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | происходит залипание и забивание рабочих органов |
| Производительность за 1 час, га - основного времени |  | 3,16…3,83 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | винтового механизма и ползуна |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,24 |
| ##### Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 3…5 т.с Т-150К-09 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 71,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий универсальный прицепной АПУ-4,4П состоит из рамы со сницей и прицепной серьги, опорно-транспортных колес с трубой подъема, механизма регулировки глубины обработки почвы лапами. На раме установлены дисковые секции с механизмом регулировки их угла атаки и высоты установки, чистики, сменные лапы на жестких или пружинных стойках, гидросистема с рукавами высокого давления, гидроцилиндром, подпружиненными рамками на которых закреплены двухрядные пружинные боронки и планчато-зубчатые барабаны катков. Угол атаки дисковых секций регулируется при помощи винта с ползуном и перестановкой пальца на стойке секции. Глубина обработки лапами регулируется при помощи кронштейна поворотной балки. При помощи пружины (затяжка гаек) регулируется нагрузка и заглубляемость катков. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |  |  |
| длина |  |  | 5150 |
| ширина |  |  | 4480 |
| высота |  |  | 1100 |
| - в транспортном положении: |  |  |  |
| длина |  |  | 5150 |
| ширина |  |  | 4480 |
| высота |  |  | 1640 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая |  |  | 4,4 4,2 |
| Глубина обработки, см - дисковые секции - стрельчатые лапы - рыхлительные лапы |  |  | 8 14 20 |
| Масса, кг |  |  | 2350 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,5…9,1 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | При влажности почвы 10,6…12,5% и твердости почвы 0,9…1,4 МПа, рабочей скорости 7,8 км/ч и глубине обработки почвы дисками 8,2 см, лапами стрельчатыми 14,1 см получены следующие показатели: крошение почвы, %, размер фракций, мм 0…25 - 74,88; 0…50 – 90,45; 50…100 – 9,55; подрезание растительных остатков, % - 100; гребнистость поверхности почвы, см – 3,7; заделка пожнивных остатков, % - 59; сохранение стерни, % - 41; уплотнение почвы, г/см3 – 0,9; изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое 0-5 см, ±% - + 0,3; невыровненность дна борозды по ширине захвата (отклонение от средней глубины), см - +0,50. Данные показатели качества работы агрегата удовлетворяют требованиям ТЗ. |  |  |
| Производительность | На основной обработке почвы при рабочей скорости 7,5…9,1 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 3,16…3,83 часа, сменного времени 2,37…2,99 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,50 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 2,37 га. |  |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Агрегат оборудован световозвращателями. Транспортная скорость до 15 км/час. |  |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации агрегата предусмотрено ТО: при обкатке через 14-16 часов работы с трудоемкостью 0,82 чел.-ч и ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью 0,17 чел.-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Агрегат почвообрабатывающий универсальный прицепной АПУ-4,4П не соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности, не рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве в зоне деятельности МИС. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |  |
| Испытания провел: |  | Карачевцев Анатолий Васильевич |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-43-2013 (1020212) от 25 ноября 2013года |  |