Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-45-2013  (4200032)

пневмосортировальной машины ВИМ-1 «Селекция»

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВИМ Россельхозакадемии | 1-й Институтский проезд, дом 5 г. Москва, 109428 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ВИМ-1 «Селекция» |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Для очистки и сортирования в воздушном потоке малых партий семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных культур и семян трав, полученных при уборке урожая с питомников предварительного и конкурсного сортоиспытания и полей предварительного размножения новых сортов. Может применяться в научно-исследовательских учреждениях, опытных станциях и сортоиспытательных участках. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  |  | озимая пше- ница «Мос- ковская 56» |  | ячмень «Ксанаду» | рапс «Хана» |
| ## Номинальная подача, т/ч |  |  | 0,501 |  | 0,397 | 0,136 |
| ## Чистота семян, % |  |  | 99,94 |  | 98,87 | 94,56 |
| Отход основной культуры, всего, % в том числе: - битые - щуплые - из колоса |  |  | 0,04 0,04 0 0 |  | 0,57 0,28 0 0,29 | 0,37 0,37 0 0 |
| Органические примеси, % |  |  | 0 |  | 0,08 | 0 |
| Семена сорных растений, % |  |  | 0,02 |  | 0,48 | 5,07 |
| Масса 1000 штук семян, г |  |  | 45,8 |  | 44,9 | 3,5 |
| ## Количество семян основной культуры к содержанию в исходном материале, % |  |  | 93,06 |  | 95,85 | 98,46 |
| ## Полнота выделения примесей, общая, % |  |  | 96 |  | 70 | 72 |
| ## Полнота выделения легких органических примесей, % |  |  | 100 |  | 90 | 100 |
| Дробление семян, % |  |  | отсутствует |  |  |  |
| Вынос семян основной культуры в отходы, % |  |  | 2,41 |  | 1,10 | 0,76 |
| ## Вынос семян основной культуры во II сорт (фураж), % |  |  | 4,53 |  | 3,04 | 0,78 |
| ## Смешивание семян различных сортов и номеров |  |  | не наблюдается |  |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени на очистке семян озимой пшеницы «Московская 56», образцов массой 20 кг |  |  | 26 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  | передвижной |  |  |  |
| - привод |  |  | электрический |  |  |  |
| - вид потребляемой энергии |  |  | переменный ток напряжением 380В частотой 50Гц |  |  |  |
| - продолжительность полной очистки машины при смене обрабатываемой культуры, с |  |  | 30 |  |  |  |
| - тип вентилятора |  |  | центробежный |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 1,21 |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |  |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Основными узлами являются: рама, приемный бункер с вибропитателем, пневмосепарирующий канал, осадочные камеры, вентилятор с электродвигателем, пылеуловители (фильтры) и пульт управления. Рама сварной конструкции из стальных труб прямоугольного сечения и имеет четыре колеса, два из которых самоустанавливающиеся. На раме крепятся все узлы машины. Приемный бункер с вибропитателем расположен в переднем торце пневмосепарирующего канала и имеет винтовой механизм для регулировки подачи сепарирующего материала в канал. Вибропитатель, предназначенный для равномерной подачи исходного материала, состоит из электромагнитной катушки, сердечника и лотка, установленного на держателе. Пневмосепарирующий канал прямоугольного сечения разделен перегородкой на два канала: предварительной очистки (канал I) и сортировальный (канал II), которые соединены с осадочными камерами. Осадочные камеры в нижней части выполнены в форме усеченной пирамиды и имеют выгрузные клапаны для вывода легких фракций в емкости. Вентилятор создает воздушный поток в пневмоканале. Впускной патрубок его соединен с трубой, в которой находятся заслонки для регулирования скорости воздушного потока в каналах, а на выходе из вентилятора установлены пылеуловители, представляющие собой мешки из ткани. Вентилятор соединен с электродвигателем и закрыт съемным кожухом. В пульте управления размещены: магнитный пускатель, автоматический выключатель, преобразователь частоты питающего напряжения, кнопки пуска и останова, кнопка аварийного останова, сигнальная лампа и пульт ручного управления преобразователем. |  |  |  |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| ### Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 1360 |  |  |
| - ширина |  |  |  | 1270 |  |  |
| - высота |  |  |  | 1550 |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  |  |  | 2,2 |  |  |
| Масса в полной комплектации, кг |  |  |  | 250 |  |  |
| Удельный расход электроэнергии за час сменного времени на очистке пшеницы, кВт.ч/т |  |  |  | 2,53 |  |  |
| Объем бункера, дм3 |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин |  |  |  | 2850 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество работы | Лабораторно-хозяйственные испытания проведены на очистке семян трех культур (озимая пшеница «Московская 56», ячмень «Ксанаду» и рапс «Хана») и на трех подачах: номинальной, на 10-15% ниже и 20-25% выше этого значения. Исходный материал двух крупносемянных культур (пшеница и ячмень) по всем показателям удовлетворял требованиям ТЗ, а мелкосемянной культуры (рапс) характеризовался высокой засоренностью легкими органическими примесями и семенами сорных растений. Проведенными испытаниями установлено, что испытываемая машина ВИМ-1 «Селекция» обеспечивает выделение легких органических примесей, полнота выделения которых составила на озимой пшенице 100%, на ячмене 90-91% и на рапсе 100% при значении по ТЗ – не менее 90%. Также во II сорт (фураж) и воздушные отходы была выделена значительная часть битых, щуплых семян и семян сорных растений, что позволило повысить чистоту очищенного материала по всем культурам. Так на озимой пшенице чистота очищенного материала повысилась с 97,96…98,30% до 99,94…100%, на ячмене с 95,92…96,13% до 98,37…98,87% и на рапсе с 79,57…84,81 до 93,50…94,56%. Вынос семян основной культуры в воздушные отходы и во II сорт (фураж) не превышал требований ТЗ (не более: 3 и 5%) и он составил соответственно по культурам: на пшеницы 2,05..2,91% и 1,54…4,53%, на ячмене 0,48…1,10% и 2,35…3,04% и на рапсе 0,76…2,57% и 0,64…0,82%. Так как в пневмосортировальной машине ВИМ-1 «Селекция» отсутствуют транспортирующие рабочие органы и исходный материал из бункера с вибропитателем в аспирационный канал поступал самотеком, то травмирование семян в процессе очистки не происходит и дробление равно "0" т.е. отсутствует. Смешивание семян различных культур (сортов и номеров) в процессе очистки при переходе с одной культуры (сорта или номера) на другую не наблюдалось. На основании полученных данных можно сделать вывод, что пневмосортировальная машина ВИМ-1 «Селекция» на очистке озимой пшеницы, ячменя и рапса обеспечивает выделение легких органических примесей, семян сорных растений и щуплых легковесных семян основной культуры, и по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет требованиям ТЗ. |  |  |  |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на очистке семян озимой пшеницы образцов массой 20 кг сорта «Московская 56» составила 26 образцов, что удовлетворяло значению по ТЗ – 20 образцов. Все показатели качества выполнения технологического процесса при этом удовлетворяют требованиям ТЗ: так например полнота выделения легких органических примесей составила 90%, что удовлетворяет значению по ТЗ – не менее 90%; вынос семян основной культуры в воздушные отходы получен 2,43% (по ТЗ – не более3%), а во II сорт 4,49%, что также соответствует значению по ТЗ – не более 5%. В конструкции машины не имеется в наличии транспортирующих органов исходного и очищенного материалов и поэтому дробление семян отсутствует. Производительность за час сменного времени снизилась на 34% (с 520 до 343,2кг) и составила 17 образцов. Это обусловлено, в основном, затратами времени на технологическое обслуживание машины – 22,1% ( 6,7% - подготовка к работе и 15,4% - операции по окончанию работы) и нормативный отдых обслуживающего персонала – 8,6%. Удельный расход электроэнергии за час сменного времени получен равным 3,6кВт.ч/т. Количество очищенных семян озимой пшеницы за нормативную смену составило 119 образцов. В процессе работы пневмосортировальная машина обслуживалась одним рабочим (оператором). |  |  |  |  |  |

| Безопасность | С точки зрения безопасности и эргономичности конструкция пневмосортировальной машины ВИМ-1 «Селекция» удовлетворяет всем требованиям НД и ССБТ, за исключением отсутствия мест зачаливания: обеспечивается безопасность работающих при монтаже и эксплуатации; уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (у щита управления машиной) удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 53055-2008 и ГОСТ 12.1.005-88; электрические кабели проложены в гофрированных армированных трубах и имеется защитное зануление; пульт (щит) управления соответствует предъявляемым требованиям и нанесены надписи по технике безопасности. Испытываемая машина не оказывает отрицательного влияния на условия труда и при соблюдении всех рекомендаций, приведенных в «Техническом описании и руководстве по эксплуатации», является безопасной машиной. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации машины проводились следующие виды техобслуживания: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Оперативная трудоемкость ежесменного ТО составила 0,10 чел.-ч, что удовлетворяет требованиям ТЗ (не более 0,2 чел.- ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,015чел.-ч/ч, что находится на уровне значения ТЗ – не более 0,020 чел.- ч/ч. Комплектация инструментом машины не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации нуждается в доработке. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Пневмосортировальная машина ВИМ-1 «Селекция» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, за исключением одного несоответствия требованиям ССБТ, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. Разработчику необходимо устранить недостаток и замечания по представленной документации. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | Протокол №14-45-2013 (4200032) от 29 ноября 2013 года |