Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-51-2013  (6240122)

комбайна самоходного кормоуборочного КВК-6025

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ПО «Гомсельмаш» Республика Беларусь | 246035, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ефремова, 61 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн самоходный кормоуборочный КВК-6025 |  |  |  |  |
| Назначение | Для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсолнечника и других грубостебельных культур, трав, подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства на равнинных полях с уклоном не более 8 градусов. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| ## Вид работы |  | Скашивание травы на силос | Скашивание кукурузы на силос в фазе молочно-восковой спелости зерна | Скашивание кукурузы на силос в фазе восковой спелости зерна |
| ## Высота среза, см: - установочная |  | 10 | 20 | 20 |
| ## - средняя фактическая |  | 9,4 | 18,2 | 19,1 |
| ## Рабочая ширина захвата, м |  | 4,8 | 2,8 | 2,8 |
| ## Длина резки, мм |  | 10 | 10 | 10 |
| Пропускная способность, кг/с |  | 17,1 | 33,5 | 15,3 |
| ## Масса частиц длиной не более 30 мм от общей массы измельченных растений,% |  | 92 | 95 | 92 |
| ## Степень разрушения зерен кукурузы, % |  | - | - | 98,6 |
| ## Потери общие, % |  | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Полнота сбора урожая (без учета потерь от высоты среза) |  | 99,5 | 99,4 | 99,5 |
| Загрязнение зеленой массы почвой, % |  | не наблюдалось |  |  |
| Дальность выброса измельченной массы, м |  | 24,9 | 25,0 | 24,9 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/т: |  |  |  |  |
| Скашивание трав на силос |  | 4,28/61,7 |  |  |
| Скашивание кукурузы на силос в фазе молочно-восковой спелости зерна |  | 1,88/103,4 |  |  |
| Скашивание кукурузы на силос в фазе восковой и полной спелости зерна |  | 1,81/54,3 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип комбайна |  | самоходный |  |  |
| - трудоемкость составления агрегата для транспортировки, чел/ч |  | 0,08 |  |  |
| - способ управления рабочими органами |  | электрогидравлический (из кабины) |  |  |
| - заточка ножей измельчающего барабана |  | автоматическая (из кабины) |  |  |

| - наличие реверса в приводе рабочих органов | имеется |  |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,34 |  |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| Удобство управления | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Комбайн КВК-6025 состоит из: - самоходного измельчителя; -жатки для трав КВК- 6025.12 шириной захвата 5 м с колесным ходом; - жатки для уборки грубостебельных культур КВК- 6025.08 шириной захвата 3,0 м; - подборщика КВК- 6025.09 шириной захвата 3,0 м. Самоходный измельчитель представляет собой машину рамной конструкции с дизельным двигателем ЯМЗ-236БЕ2 мощностью187,5 кВт, питающе-измельчающим аппаратом с заточным устройством, ускорителем выброса, силосопроводом, ходовой частью, гидросистемами привода ходовой части, рабочих органов и рулевого управления, привода адаптеров и питающего аппарата, электрооборудованием, кабиной с органами управления и приборами контроля, централизованной системой смазки. Все органы управления и контроля работы комбайна (пульт управления) расположены в кабине оператора (механизатора). |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: с жаткой для грубостебельных культур; |  |  |
| - длина |  | 11430 |
| - ширина |  | 6050 |
| - высота |  | 6120 |
| с жаткой для трав; |  | 7040 |
| - длина |  | 6920 |
| - ширина |  | 6120 |
| - высота |  | 4950 |
| - с подборщиком; |  |  |
| - длина |  | 6750 |
| - ширина |  | 6270 |
| - высота |  | 6120 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении, мм: |  |  |
| с жаткой для грубостебельных культур; |  |  |

| - длина |  | 9100 |
| --- | --- | --- |
| - ширина |  | 3500 |
| - высота |  | 3840 |
| с жаткой для трав |  |  |
| - длина |  | 14100 |
| - шириа |  | 3040 |
| - высота |  | 3840 |
| с подборщиком; |  |  |
| - длина |  | 8270 |
| - ширина |  | 3470 |
| - высота |  | 3840 |
| Дорожный просвет, мм |  | 278 |
| База, мм |  | 2400 |
| Ширина колеи, мм: - управляемых колес - ведущих колес |  | 2440 2400 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | не более 25 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 6,3-9,0 (в данных условиях) |
| Высота загрузки измельченной массы, м |  | 5,0 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания проведены на скашивании травы на силос, скашивании кукурузы на силос в фазе молочно-восковой спелости зерна и скашивании кукурузы на силос в фазе восковой спелости зерна. Урожайность травы равнялась 14,8 т/га (по ТЗ – не менее 20 т/га), кукурузы молочно-восковой спелости зерна – 58 т/га (по ТЗ – не менее 45 т/га), кукурузы восковой спелости зерна – 32 т/га (по ТЗ – не менее 30 т/га). Влажность зеленой массы составляла 64,0 %; 69,3 %4 и59,1 % соответственно. (по ТЗ влажность травы – не менее 55 %; кукурузы молочно-восковой спелости – не менее 80 %) Рельеф поля был ровный с уклоном до 20 (по ТЗ – не более 80). Влажность почвы в слое от 0 до 5 см изменялась от 5,8 % до 21,3 %, что удовлетворяло требованиям ТЗ – 5-25 %), твердость почвы в данном слое равнялась 0,7-2,1 МПа (по ТЗ – 0,49-1,96 МПа). Комбайн обеспечивает хорошее качество работы при уборке всех культур, предписываемых техническим заданием. Качество измельчения растительной массы всех убираемых культур соответствует требованиям НД. Степень разрушения зерен кукурузы при уборке в фазе восковой спелости зерна удовлетворяет требованиям ТЗ. Полнота сбора урожая соответствует требованиям нормативной документации. Измельченная масса всех убираемых культур не загрязнена почвой. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на уборке трав на силос составила 4,28 га (61,7 т), что удовлетворяет требованию ТЗ - не менее 58 т. Потери при этом получены равными 0,5 %. Производительность за час основного времени на уборке кукурузы в фазе молочно-восковой спелости зерна на силос составила 1,88 га (103,4 т) при требовании ТЗ - не менее 120 т. Потери при этом получены равными 0,6 %. Производительность за час основного времени на уборке кукурузы в фазе восковой спелости зерна на силос составила 1,81 га (54,3 т) что соответствует требованиям ТЗ - не менее 48 т. Потери силосной массы равны 0,5 %. При вышеприведенных производительностях и качестве работы удельный расход топлива составил 9,96 кг/га (0,69 кг/т) при уборке трав; 38,6 кг/га (0,70 кг/т) при уборке кукурузы в фазе молочно-восковой спелости зерна на силос и 22,8 кг/га (0,76 кг/т) при уборке кукурузы на силос в фазе восковой спелости зерна на силос. Рабочая скорость движения при уборке данных культур колебалась от 6,5 км/ч до 8,9 км/ч. (по ТЗ – не более 12 км/ч). Комбайн обслуживался одним оператором (механизатором). |  |
| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкции комбайна удовлетворяет всем требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.019-2005; комбайн снабжен устройствами для крепления первичных средств пожаротушения; все приборы в кабине обозначены символами вблизи индикаторов; для доступа оператора на рабочее место в кабину комбайна имеется лестница и поручни; запуск двигателя комбайна осуществляется из кабины; движущиеся и вращающиеся части комбайна имеют защитные ограждения; на комбайне имеются надписи и таблички по технике безопасности. Рабочее место по средствам доступа, обзорности и исполнения сиденья оператора удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.019-2005, ГОСТ 12.2.120-2009, ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 и ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011. Возможность воздействия на оператора производственных факторов (микроклимат, шум, запыленность) исключена наличием достаточно герметизированной кабины, которая по дизайну, условиям работы оператора и комфортности находится на уровне кабин зарубежных комбайнов. |  |

| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке; ежесменное ТО; периодическое (ТО-1; ТО-2); сезонное ТО-Э. При проведении технического обслуживания использовался инструмент, прилагаемый к комбайну. Показатель оперативной трудоемкости ЕТО составил 0,32 чел-ч (без учета заправки дизтопливом), что соответствует ТЗ (не более 0,7 чел-ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний равна 0,06 чел-ч/ч, что также удовлетворяет ТЗ (не более 0,12 чел-ч/ч). Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию нуждается в доработке. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбайн самоходный кормоуборочный КВК-6025 соответствует требованиям в сельскохозяйственном производстве по показателям назначения, надежности и безопасности за исключением производительности за 1 час основного времени на уборке кукурузы молочно-восковой спелости зерна на силос. Изготовителю необходимо доработать техническую документацию. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: |  | Протокол №14-51-2013 (6240122) от 04 декабря 2013 года |