Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-53-2013 (4060202)

комбайна зерноуборочного самоходного  КЗС-812-19

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО СП «Брянсксельмаш» | 241020, г. Брянск, Московский проспект, 86 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 |  |
| Назначение | Для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, поставляемых по отдельному заказу – для уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и рапса на равнинных полях с уклоном до 80. Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам: - укладка соломы в валок; - измельчение и разбрасывание соломы по полю. |
| Качество работы (на прямом комбайнировании пшеницы): |  |
| Высота среза: |  |
| - установочная, см | 12±1,5 |
| - средняя фактическая, см | 14,0 |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % | 1,48 |
| в том числе: - потери зерна за молотилкой, % - потери зерна за жаткой при уборке прямостоящих хлебов (степень полеглости до 20 %), % | 1,12 0,35 |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: |  |
| - дробление зерна | 1,32 |
| - сорная примесь | 1,60 |
| Производительность за 1 час основного времени на прямом комбайнировании пшеницы, га/ч; т/ч | 3,94; 12,05 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - тип комбайна | самоходный |
| - тип механизма подъема жатки | гидравлический |
| - способ регулирования частоты вращения молотильного барабана | клиноременным вариатором, управляемом с площадки водителя |

| - способ регулирования зазоров между бичами барабана и подбарабаньем |  | электромеханический |
| --- | --- | --- |
| - способ регулирования частоты вращения вентилятора очистки |  | электромеханический |
| - наличие реверса в приводе рабочих органов |  | имеется |
| Трудоемкость ежесменного ТО (без учета заправки дизтопливом), чел.-ч |  | 0,39 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комбайн состоит из: - молотилки самоходной, включающей аппарат молотильный, очистку, соломотряс, шасси, площадку управления, кабину, бункер, моторную установку, приводы, систему загрузки и выгрузки зерна, гидросистему и электрооборудование, систему контроля за технологическим процессом, наклонную камеру, соломоизмельчитель; - жатки для зерновых культур с транспортной тележкой. Конструкция комбайна предусматривает возможность агрегатирования и работы с приспособлением для уборки рапса ПР-6 и ПР-7, подборщиком зерновым ПЗ-3,4-01 или ПЗ-3,4-02; жаткой для сои ЖЗС-6 и ЖЗС-7, комплектом оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3, комплектом оборудования для уборки подсолнечника, поставляемыми по отдельному заказу за отдельную плату. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении (с жаткой): |  |  |
| длина | 9800 |  |
| ширина | 6400 |  |
| высота | 4380 |  |
| - в транспортном положении (с тележкой): |  |  |
| длина | 15610 |  |
| ширина | 3680 |  |
| высота | 3970 |  |
| Ширина захвата жатки, м: |  |  |
| конструкционная | 6,0 |  |
| рабочая | 5,8…5,9 |  |

| Ширина колеи, мм: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ведущих колес |  | 3080 |
| управляемых колес |  | 2830 |
| Масса комбайна эксплуатационная (без жатки и транспортной тележки), кг |  | 11800 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 500 |
| Объем бункера зерна, м3 |  | 5,5 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 6,8…9,0 (в данных условиях) |
| Транспортная скорость, км/ч |  | не более 20 |
| Площадь очистки, м2 |  | 3,86 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели удовлетворяют требованиям ТУ: суммарные потери зерна составили 1,48% (по ТУ – не более 2%), в т.ч. за молотилкой – 1,12% (по ТУ – не более 1,5%), за жаткой – 0,36% (по ТУ – не более 0,5%); дробление зерна из бункера – 1,23% (по ТУ – не более 2%); содержание сорной примеси – 1,60% (по ТУ – не более 3%). Условия испытаний: убираемая культура – пшеница, урожайность – 27,9 ц/га, влажность зерна – 12,7%. |  |
| Производительность | Комбайн работал с максимальной в данных условиях скоростью 6,8 км/ч. Производительность за час основного времени по зерну при этом составила 12,05 т, что отвечает требованиям ТУ (до 12 т). Сменная производительность получена равной 8,43 т/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,1 кг/га или 2,65 кг/т. Технологический процесс выполняется устойчиво. |  |
| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкция комбайна КЗС-812-19 удовлетворяет всем требованиям НД: комбайн снабжен устройствами для крепления первичных средств пожаротушения; все приборы в кабине обозначены символами вблизи индикаторов; для доступа оператора на рабочее место в кабину комбайна имеется лестница и поручни; запуск двигателя комбайна осуществляется из кабины; на комбайне имеются надписи и таблички по технике безопасности; кабина комбайна соответствует ГОСТ 12.2.120-2005; микроклимат, концентрация пыли и уровень шума в кабине удовлетворяют нормативным требованиям. |  |

| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации комплекта проводились следующие виды технического обслуживания: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое. При проведении ТО использовался комплект инструмента, прилагаемый к комбайну в ЗИП. Оперативная трудоемкость ежесменного ТО составила 0,37 чел.-ч/ч (без учета заправки дизельным топливом), удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО равна 0,088 чел.-ч/ч. Качество изготовления ИЭ соответствует НД, вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |
| --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 обеспечивает заданные ТУ производительность и показатели качества работы, устойчиво выполняет технологический процесс, безопасен и надежен в эксплуатации. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-53-2013 (4060202) от 9 декабря 2013 года |