Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-54-2013  (5130192)

Комбайн самоходный кормоуборочный Дон-680М

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн самоходный кормоуборочный Дон-680М |  |  |
| Назначение | Предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Вид работы |  | Уборка кукурузы молочно-восковой спелости зерна на силос |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 4,2 |
| Высота среза, см |  | 20,0 |
| Пропускная способность, кг/с |  | 27,7 |
| Потери измельченной массы, % |  | 0,98 |
| Количество частиц в измельченной массе длиной до 40 -50 мм, % |  | 93 |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | 96,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | высота среза - с помощью гидросистемы измельчителя, длина резки – изменением передаточного отношения привода |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | самоходный |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комбайн испытывался в комплектации измельчитель и жатка для уборки высокостебельных культур Кемпер 445. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| ### Тип |  | самоходный |
| Масса эксплуатационная с жаткой Кемпер 445, кг |  | 11930 |
| Габаритные размеры с жаткой Кемпер 445, мм: |  |  |
| в рабочем положении; |  |  |
| - длина |  | 8530 |
| - ширина |  | 4570 |
| - высота |  | 7440 |
| в транспортном положении; |  |  |
| - длина |  | 8530 |
| - ширина |  | 3280 |
| - высота |  | 3940 |
| Конструкционная ширина захвата с жаткой Кемпер 445, мм; |  | 4,32 |
| Рабочая скорость движения, км/ч |  | 7,60 |
| Удельный расход топлива, кг/т |  | 0,83 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на уборке кукурузы молочно-восковой спелости зерна на силос урожайностью 31,0 т/га (по ТУ – 45 т/га). Влажность почвы в слое 0-5 см была 19,6 %. Количество частиц в измельченной массе длиной не более 40-50 мм. получено 93 %, что соответствует требованиям ТУ (не менее 75 %). Потери измельченной массы получены 0,98 %, что также соответствует требованиям ТУ (не более 1 %). |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получена 96,2 т. Удельный расход топлива составил 0,83 кг/т. Комбайн устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,98. Комбайн обслуживался одним механизатором. |  |

| Безопасность движения | Конструкция комбайна удовлетворяет всем требованиям НД: комбайн снабжен устройствами для крепления средств пожаротушения; все приборы в кабине обозначены символами; для доступа на рабочее место в кабину имеется лестница и поручни; запуск двигателя осуществляется из кабины; движущие и вращающиеся части имеют защитные ограждения; на комбайне имеются надписи и таблички по технике безопасности; кабина соответствует ГОСТ 12.2.120-2005; микроклимат, концентрация пыли в кабине и уровень шума в кабине удовлетворяют нормативным требованиям; комбайн оборудован приборами сигнализации, тормозами; приспособлен для движения по дорогам общей сети. Транспортная скорость – до 20 км/ч. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ТО при транспортировке; ежесменное ТО; периодическое ТО-1; периодическое ТО-2; техническое обслуживание при хранении. При проведении ТО использовался инструмент, прилагаемый к комбайну. Оперативная трудоемкости ЕТО составила 0,27 чел-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний равна 0,068 чел-ч/ч, что соответствует требованиям ТУ – не более 0,14 чел-ч/ч. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию нуждается в доработке. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытаниями установлено, что комбайн самоходный кормоуборочный Дон-680М имеет два несоответствия требованиям ТУ по двум пунктам. По показателям назначения, качеству выполнения технологического процесса, надежности, ССБТ комбайн соответствует всем основным требованиям НД. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши. |
| Испытания провел |  | Колесников Григорий Михайлович. |
| Источник информации |  | Протокол № 14-54-2013 (5130192) от 10 декабря 2013года. |