Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-55-2013 (4060192)

комбайна зерноуборочного самоходного  КЗС-1218

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО СП «Брянсксельмаш» | 241020, г. Брянск, Московский проспект, 86 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 |  |
| Назначение | Для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, поставляемых по отдельному заказу – для уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых культур и рапса на равнинных полях с уклоном до 80 во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов. Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам: - укладка соломы в валок; - измельчение и разбрасывание соломы по полю. |
| Качество работы (на прямом комбайнировании пшеницы): |  |
| Высота среза: |  |
| - установочная, см | 16±1,5 |
| - средняя фактическая, см | 18,1 |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % | 1,57 |
| в том числе: - потери зерна за молотилкой - потери зерна за жаткой при уборке прямостоящих хлебов (степень полеглости до 20 %) | 1,17 0,40 |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: |  |
| - дробление зерна | 0,80 |
| - сорная примесь | 1,48 |
| Производительность за 1 час основного времени на прямом комбайнировании пшеницы, га/ч; т/ч | 6,60; 18,08 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - тип комбайна | самоходный |
| - тип механизма подъема жатки | гидравлический |
| - способ регулирования частоты вращения молотильного барабана | клиноременным вариатором, управляемом с площадки водителя |

| - способ регулирования зазоров между бичами барабана и подбарабаньем |  | электромеханический |
| --- | --- | --- |
| - способ регулирования частоты вращения вентилятора очистки |  | электромеханический |
| - наличие реверса в приводе рабочих органов |  | имеется |
| Трудоемкость ежесменного ТО (без учета заправки дизтопливом), чел.-ч |  | 0,35 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комбайн КЗС-1218 состоит (основная рабочая комплектация) из: - молотилки самоходной, включающей: наклонную камеру, молотильно-сепарирующее устройство (МСУ), соломотряс, раму, воздушно-решетную очистку, шасси, площадку управления с бортовым компьютером, кабину с климатической установкой, бункер зерновой, механизмы загрузки зерна в бункер, шнек поворотный выгрузной, элеваторы зерновой и колосовой, домолачивающее устройство, моторную установку с двигателем ЯМЗ-238ДЕ-22, приводы, электрооборудование, автоматическую систему контроля за технологическим процессом, капот-валкователь, гидравлическую систему, состоящую из основной гидросистемы, объемной гидросистемы рулевого управления и ГСТ; - жатвенной части, включающей жатку для уборки зерновых культур с шириной захвата 7,0 м с транспортной тележкой. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры комбайна, мм: |  |  |
| - в рабочем положении (с жаткой): |  |  |
| длина | 10960 |  |
| ширина | 7450 |  |
| высота | 4900 |  |
| - в транспортном положении (с тележкой): |  |  |
| длина | 17450 |  |
| ширина | 3800 |  |
| высота | 3955 |  |
| Ширина захвата жатки, м: |  |  |
| - конструкционная | 7,0 |  |
| - рабочая | до 7,0 |  |

| Ширина колеи, мм: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ведущих колес |  | 2910 |
| - управляемых колес |  | 3170 |
| Масса комбайна эксплуатационная (без транспортной тележки), кг |  | 19050 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 600 |
| Объем бункера зерна, м3 |  | 9,4 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | до 10 (в данных условиях) |
| Транспортная скорость, км/ч |  | до 20 |
| Площадь очистки, м2 |  | 5 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели удовлетворяют требованиям ТУ: суммарные потери зерна составили 1,57% (по ТУ – не более 2%), в т.ч. за молотилкой – 1,17% (по ТУ – не более 1,5%), за жаткой – 0,40% (по ТУ – не более 0,5%); дробление зерна из бункера – 0,80% (по ТУ – не более 2%); содержание сорной примеси – 1,48% (по ТУ – не более 2%). Условия испытаний на озимой пшенице «Московская 39»: спелость культуры 100% (по ТУ – 100%); урожайность зерна 25-30 ц/га (по ТУ – не менее 60 ц/га); натура зерна 761 г/л; отношение массы зерна к массе соломы 1:1,1 (по ТУ – 1:0,8 – 1:1,5); соломистость 0,524; масса 1000 шт. зерен 37,8 г (по ТУ – не менее 40 г); влажность зерна 12,7% (по ТУ – от 10 до 18%); влажность соломы 10,4% (по ТУ – от 10 до 20%); высота растений 90 см; полеглость растений 18,2% (по ТУ – не более 20%); засоренность культуры 6,8% (по ТУ – не более 1%); рельеф поля волнистый; уклон поля до 20 (по ТУ – не более 20); влажность почвы в слое от 0 до 10 см – 15,8% (по ТУ – до 20%); твердость почвы в слое от 0 до 10 см – 1,1 МПа (по ТУ – не менее 1МПа). |  |
| Производительность | Комбайн работал с максимальной в данных условиях средней скоростью 9,7 км/ч (по ТУ – не более 10 км/ч). Производительность за час основного времени по зерну при этом составила 18,08 т, что отвечает требованию ТУ (не менее 18 т). Сменная производительность получена равной 9,94 т/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,24 кг/га или 3,00 кг/т (в ТУ значения не приведены). Технологический процесс выполняется устойчиво. |  |
| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкция комбайна КЗС-1218 удовлетворяет всем требованиям НД: комбайн снабжен устройствами для крепления первичных средств пожаротушения; все приборы в кабине обозначены символами вблизи индикаторов; для доступа оператора на рабочее место в кабину комбайна имеется лестница и поручни; запуск двигателя комбайна осуществляется из кабины; на комбайне имеются надписи и таблички по технике безопасности; кабина комбайна соответствует ГОСТ 12.2.120-2005; микроклимат, концентрация пыли и уровень шума в кабине удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.120-2005 и ГОСТ 12.1.003-83. |  |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации комбайна проводились следующие виды технического обслуживания: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое. При проведении ТО использовался комплект инструмента, прилагаемый к комбайну в ЗИП. Оперативная трудоемкость ежесменного ТО составила 0,35 чел.-ч (без учета заправки дизельным топливом), а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО равна 0,088 чел.-ч/ч. Качество изготовления ИЭ в целом удовлетворительное и, в основном, соответствует НД. ИЭ в достаточном объеме освещает вопросы ТО, но она требует уточнения и доработки. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 обеспечивает заданные ТУ производительность и показатели качества работы, устойчиво выполняет технологический процесс, безопасен и надежен в эксплуатации. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |  |
| Испытания провел: | Лазарев Владимир Алексеевич |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-55-2013 (4060192) от 10 декабря 2013 года |  |