Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-56-2013 (6241112)

комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3-01

к комбайну КЗС-812-19

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ПО «Гомсельмаш» | Ул. Шоссейная, 41, г. Гомель, 246004, Республика Беларусь |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3-01 к комбайну КЗС-812-19 |  |
| Назначение | Для уборки кукурузы на зерно в составе комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-19 на равнинных полях с уклоном до 8 градусов и шириной междурядья 70 см. |
| Качество работы: |  |
| Культура, сорт | кукуруза «Пионер-ПР39Р86» |
| Урожайность, т/га | 9,5…11,0 |
| Влажность зерна в початках, % | 24,8…29,0 |
| Высота среза, см | 19,0 |
| Потери зерна за комбайном, % | 0,75 |
| в том числе: - за жаткой - за молотилкой | 0,26 0,49 |
| Дробление зерна, % | 1,8 |
| Полнота сбора зерна, % | 99,74 |
| Содержание сорной примеси в зерновой массе бункера, % | 0,52 |
| Полнота измельчения незерновой части урожая (стеблей кукурузы), %: |  |
| - до 8 см | 77,6 |
| - более 8 см | 22,4 |
| Производительность, га/ч; т/ч | 1,97; 19,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн | полуавтоматическая |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | электромеханическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,25 |
| Агрегатирование | комбайн КЗС-812-19 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,30 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| В состав комплекта входят: понижающий редуктор молотильного барабана, жатка шестирядная, сменное подбарабанье, щитки перекрытия межбичевого пространства молотильного барабана, сменная крышка домолачивающего устройства, сменная звездочка цепного привода зернотранспортирующих органов, изделия для переоборудования наклонной камеры, изделия для переоборудования транспортной тележки жатки для зерновых культур в тележку для транспортировки жатки для уборки кукурузы. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 3100 |
| ширина |  | 4680 |
| высота |  | 1335 |
| - в транспортном положении (на тележке) |  |  |
| длина |  | 9890 |
| ширина |  | 2720 |
| высота |  | 1900 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 4,2 |
| Дорожный просвет, мм |  | 240 |
| Масса, кг: |  |  |
| - комплекта |  | 2830 |
| - в т.ч. жатки |  | 2250 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 4,3…5,5 (в данных условиях) |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы комплекта для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3-01 в данных условиях эксплуатации соответствуют требованиям ТУ. При средней высоте среза, равной 19 см, потери зерна за комбайном составили 0,75 % при допустимых потерях по ТУ – не более 1,5 %. Дробление зерна кукурузы транспортирующими органами комбайна равнялось 1,8 % (по ТУ – не более 4 %). Бункерный ворох зерна получен чистым: содержание сорной примеси составило 0,52 % (по ТУ – не более 3 %). Полнота измельчения незерновой части урожая длиной до 8 см была получена 77,6 %, что удовлетворяет требованиям ТУ (не менее 70 %). |  |
| Производительность | Агрегат работал с максимально возможной скоростью движения в данных условиях, которая в среднем составила 4,7 км/ч (по ТУ – не более 10 км/ч). Производительность за час основного времени получена равной 1,97 га, а по массе зерна – 19,5 т (по ТУ – не менее 18 т/ч). Сменная производительность снизилась по отношению к основной на 33 % и составила 13,1 т/ч (по ТУ – не менее 13 т/ч). Это обусловлено, в основном, затратами времени на выгрузку зерна – 14 % и нормативными затратами времени на отдых обслуживающего персонала – 8,1 %. Отсутствие времени на устранение технических отказов и повреждений комплекта дало возможность получить эксплуатационную производительность, равную по своему значению сменной производительности, которая также составила 13,1 т/ч (по ТУ – не менее 12 т/ч). Удельный расход топлива за время сменной работы, определяемой методом долива на уборку 1 тонны зерна кукурузы составил 2,5 кг/т, что соответствует требованиям ТУ (не более 2,5 кг/т). |  |
| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкция комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3-01 удовлетворяет всем требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости и нагрузка на управляемые колеса комбайна КЗС-812-19 соответствуют ГОСТ Р 53489-2009, имеются места для строповки, обозначенные символами, обозначены места смазки, имеются надписи по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации комплекта КОК-6-3-01 согласно руководству по эксплуатации проводились следующие виды технического обслуживания: при эксплуатационной обкатке, ежесменное ТО (через 10 ч) и ТО-1 (через 60 ч). При проведении всех видов технического обслуживания использовался комплект инструмента, прилагаемый к комбайну КЗС-812-19. Ежесменное оперативное время технического обслуживания составило 0,30 ч (по ТУ – не более 0,35 ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний получена равной 0,05 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет требованиям ТУ – не более 0,10 чел.-ч/ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-6-3-01 к комбайну КЗС-812-19 вписывается в технологию отечественного сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует требованиям ТУ. Комплект КОК-6-3-01 может быть использован в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-56-2013 (6241112) от 12 декабря 2013 года |