Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-57-2013  (5030222)

Сеялка Д9-60

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Евротехника» | 443099, г. Самара, ул. Магистральная, 80 «Г» |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеялка Д9-60 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для рядового посева семян по подготовленным фонам различных сельскохозяйственных культур: - зерновых культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы - бобовых культур: бобов, фасоли, гороха, люпина, вики - трав: клевера, фацелии, люцерны - мелкосеменных: рапса, горчицы, проса, льна. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| ## Вид работы |  |  | посев |  |
| ## Культура |  |  | озимая пшеница |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 10,2 |  |
| ## Норма высева семян, кг/га: - заданная - фактическая |  |  | 200 204,3 |  |
| Глубина заделки семян, см: - установочная - фактическая |  |  | 5,5 5,2 |  |
| Количественная доля семян, заделанных в слое средней глубины и в двух соседних слоях с отклонением ±1 см |  |  | 84,34 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 6,11 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска на трактор |  |  | автосцепка |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | гидравлический |  |
| - регулировка глубины заделки семян |  |  | изменением положения сошника и активности загортачей |  |
| - время подготовки машины к работе, чел-ч |  |  | 0,22 |  |
| Агрегатирование |  |  | тракторы класса 3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  |  | 0,23 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Основными узлами сеялки являются: рама с трехточечной навеской, опорные колеса, семенной бункер, высевающий аппарат, бесступенчатый редуктор с рычагом передач, сошник, выравниватель, погрузочная площадка, маркер, гидравлическая система, трансмиссия, система контроля технологического процесса. |  |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |  |
| ### Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 2500 |
| - ширина (с маркерами) |  |  |  | 8480 |
| - высота (с маркерами) |  |  |  | 1940 |
| Габаритные размеры агрегата, состоящего из трактора Беларус 1221 и сеялки в транспортном положении мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 7420 |
| - ширина |  |  |  | 6250 |
| - высота |  |  |  | 2830 |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 320 |
| Ширина междурядий, см: |  |  |  | 12,5 |
| Емкость семенного бункера, л |  |  |  | 1290 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 10,2 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы |  | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на посеве семян озимой пшеницы Московская 56. Рельеф поля был ровный с уклоном до 20. Влажность почвы в слое от 0 до 5 см равнялась 22,2 %, что удовлетворяет требованиям ТУ – не более 5-25 %, в слое 5-10 см – 23,7 %, что также соответствует требованиям ТЗ – не более 18-30 %. Твердость почвы в слое 0-5 см равнялась 0,3 МПа (по ТУ – 0,05-0,15 МПа), в слое 5-10 см твердость была равна 0,5 МПа (требование ТУ – не более 0,15-0,45МПа). Глубина взрыхленного слоя была 7,5 см, массовая доля комков до 10 мм была равной 81,8 %. Высота гребней равна 17 мм. Неравномерность высева семян между аппаратами получена 2,34 % (по ТУ не более 3 %), неустойчивость общего высева – 0,54 %, что также соответствует ТУ – не более 2,8 %. Дробление семян равно 0,16 % (по ТУ не более 0,2 %. Глубина заделки семян равна 5,2 см. |  |  |
| Производи-тельность |  | Производительность за час основного времени на посеве озимой пшеницы составила 6,11 га, что удовлетворяет требованию ТУ– 3,4-6,5 га. Сеялка устойчиво выполняет технологический процесс посева озимой пшеницы. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Сеялка обслуживалась двумя человеками: механизатором и заправщиком семян. |  |  |

| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкция сеялки Д9-60 удовлетворяет следующим основным требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009; имеются места для строповки, обозначенные символами; нанесены места смазки, обозначенные символам; оборудована габаритными световозвращателями. Передвижение сеялки по дорогам общей сети осуществляется автомобильным или другим видом транспорта. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке; ежесменное ТО; периодическое (ТО-1); сезонное ТО. При проведении технического обслуживания использовался инструмент, прилагаемый к сеялке и к трактору. Оперативная трудоемкости ЕТО составила 0,21 чел-ч (без учета заправки дизтопливом), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний равна 0,035 чел-ч/ч, что соответствует требованиям ТУ – не более 0,05 чел-ч/ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытаниями установлено, что сеялка Д9-60 имеет пять несоответствий требованиям ТУ по четырем пунктам. По безопасности конструкции машина соответствует всем требованиям ССБТ. По всем показателям качества выполнения технологического процесса сеялка соответствует требованиям НД. Программа испытаний в текущем году не выполнена по причине позднего представления машины на испытания. Продолжить испытания. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: |  | Протокол №14-57-2013 (5030222) от 13 декабря 2013 года |