Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-58-2013 (5020472)

Культиватор стерневой средний КСС-6700 «ОЛИМП»

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Промзапчасть» | Россия, г. Белгород, ул. Коммунальная, 6 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Культиватор стерневой средний КСС-6700 «ОЛИМП» |  |
| Назначение | Культиватор стерневой КСС-6700 «ОЛИМП» предназначен для поверхностной обработки почвы на глубину до 12 см. Четырехбалочное расположение и равномерное распределение лап обеспечивает проход растительных остатков и равномерную обработку всей рабочей поверхности. |
| Качество работы: |  |
| Глубина обработки, см | 9,7 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не наблюдалось |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: до 25 более 100 | 84,6 0 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 6,95 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | с помощью алюминиевых фиксаторов |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| Агрегатирование | Т-150К (кл. 3,0) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Культиватор состоит из следующих составных частей: рамы центральной; крыльев рамы левого и правого; прицепного устройства; гидросистемы; трех рядов S-образных стоек, на которых закреплены стрельчатые лапы опорных колес; трех рядов пружинных борон. Для установки требуемой рабочей глубины необходимо снять или добавить алюминиевые фиксаторы одинакового цвета (толщины). Для адаптации к свойствам почвы пружинную борону можно ограничить по глубине и изменить наклон зубьев с помощью переставляемых пальцев. Основными рабочими органами являются стрельчатые лапы. Количество лап – 24 штуки. Ширина захвата лапы – 330 мм. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении | 6220х7030х1310 |
| - в транспортном положении | 6210х4390х3410 |
| Ширина захвата, м |  |
| рабочая | 6,55 |
| конструкционная | 6,7 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Масса, кг | 3120 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,5…11,0 |
| Результаты испытаний |  |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса определены на сплошной стерневой обработке почвы. Влажность почвы составила 24,7…23,6%, твердость почвы 0,7…1,2МПа. Ширина захвата за один проход составила 6,7 м. Средняя глубина обработки – 9,7 см. Подрезание сорных растений – 100%. Забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось. Крошение почвы, %, размер фракций до 25 мм – 84,6, более 100 мм – 0. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативные требования. |
| Производительность | Производительность культиватора стерневого среднего КСС-6700 за один час основного времени составила 6,95 га. Средняя скорость – 10,6 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – 5,6. Средняя выработка за нормативную смену составила 44,45 га. |

| Безопасность движения | Габаритные размеры культиватора в транспортном положении соответствуют нормативным документам. Угол поперечной статической устойчивости составляет более 330. Культиватор оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью – 0,28 чел.-ч, ЕТО – через 8-10 ч, трудоемкость 0,20 чел.-ч; ТО-1 с трудоемкостью 0,29 чел.-ч – через 50 ч. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Культиватор стерневой средний КСС-6700 «ОЛИМП» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-58-2013 (5020472) от 13 декабря 2013 года |