Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-61-2013  (4030102)

Сеялка зерновая РИТМ СЗ-6

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Белгородский завод «Ритм» | 308023, г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 135-д |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеялка зерновая РИТМ СЗ-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Сеялка зерновая РИТМ СЗ-6 предназначена для высева зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох с массой 1000 семян до 440г, бобы с массой 1000 семян до 400г, соя, люпин), мелкосеменных культур (рапс, тмин, турнепс и др.), а также семян других культур, близких по размерам и нормам высева к зерновым культурам (просо, сорго и др.). |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Вид работы |  | стендовые испытания |  |  |  |  |  |
| Культура |  | пшеница |  | горох |  | горчица |  |
| Скорость, км/ч |  | 9,5 | 12,0 | 9,5 | 12,0 | 9,5 | 12,0 |
| ## Высевающая способность, кг/га: - минимальная - максимальная |  | 6,9 400 |  | 22,4 540 |  | 2,8 37,8 |  |
| ## Норма высева семян, кг/га: - заданная - фактическая |  | 200 204 | 200 205 | 250 243 | 250 241 | 17 17,1 | 17 17,2 |
| ## Неравномерность высева между аппаратами, % |  | 2,04 | 1,84 | 2,08 | 2,71 | 2,88 | 1,57 |
| Неустойчивость общего высева, % |  | 1,10 | 1,75 | 0,91 | 1,30 | 2,25 | 2,26 |
| ## Дробление семян, % |  | 0,14 | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,20 | 0,30 |
| ## Вид работы |  | Лабораторно-полевые |  |  |  |  |  |
| ## Культура |  | Озимая пшеница Московская 56 |  |  |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 9,5 |  |  | 12,0 |  |  |
| ## Норма высева семян, кг/га: - заданная - фактическая |  | 200 204,3 |  |  | 200 204,7 |  |  |
| Глубина заделки семян, см: - установочная - фактическая |  | 5,5 5,8 |  |  | 5,5 5,2 |  |  |
| Количественная доля семян, заделанных в слое средней глубины и в двух соседних слоях с отклонением ±1 см |  | 86,3 |  |  | 89,6 |  |  |
| Относительная полевая всхожесть, % |  | 92,5 |  |  | 91,9 |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 6,13 |  |  |  |  |  |

| Удельный расход топлива за время сменной работы, л/га |  |  | 2,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  |  | 0,28 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Основными узлами сеялки являются: рама с трехточечной навеской, опорные колеса, семенной бункер, высевающий аппарат, бесступенчатый редуктор с рычагом передач, сошник, выравниватель, погрузочная площадка, маркер, гидравлическая система, трансмиссия, система контроля технологического процесса. |  |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |  |
| ### Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 2600 |
| - ширина (без учета вылета маркеров) |  |  |  | 6490 |
| - высота |  |  |  | 2840 |
| Габаритные размеры агрегата, состоящего из трактора Беларус 1221 и сеялки мм: в рабочем положении, мм; |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 6900 |
| - ширина (без учета вылета маркеров) |  |  |  | 6490 |
| - высота |  |  |  | 2840 |
| в транспортном положении; |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 6900 |
| - ширина |  |  |  | 6490 |
| - высота |  |  |  | 3070 |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  | 330 |
| Ширина междурядий, см: |  |  |  | 12,5 |
| Емкость семенного бункера, л |  |  |  | 1200 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | 10,2 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания проведены на посеве семян озимой пшеницы Московская 56. Семенной материал по чистоте, всхожести и влажности соответствовал требованиям категории РС ГОСТ Р 52325-2005. Рельеф поля был ровный с уклоном до 20. Влажность почвы в слое от 0 до 5 см равнялась 22,2 %, что удовлетворяет требованиям ТЗ – не более 5-25 %, в слое 5-10 см – 23,7 %, что также соответствует требованиям ТЗ – не более 18-30 %. Твердость почвы в слое 0-5 см равнялась 0,3 МПа (по ТЗ – 0,05-0,15 МПа), в слое 5-10 см твердость была равна 0,6 МПа (требование ТЗ – 0,15-0,45МПа). Глубина взрыхленного слоя была 7,5 см. массовая доля комков до 10 мм была равной 81,8 %. Высота гребней равна 17 мм. Сеялка обеспечивает хорошее качество работы при посеве озимой пшеницы. |  |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на посеве озимой пшеницы составила 6,13 га, что удовлетворяет требованию ТЗ – до 1,2 га на 1 м ширины захвата. Сеялка устойчиво выполняет технологический процесс посева озимой пшеницы. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Сеялка обслуживалась двумя человеками: механизатором и заправщиком семян. |  |  |  |
| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкция сеялки РИТМ СЗ-6 удовлетворяет следующим основным требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009, имеются места для строповки, обозначенные символами, нанесены места смазки, обозначенные символами, имеются надписи по технике безопасности. |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ТО при эксплуатационной обкатке; ежесменное ТО; периодическое (ТО-1); сезонное ТО. При проведении технического обслуживания использовался инструмент, прилагаемый к сеялке и к трактору. Оперативная трудоемкости ЕТО составила 0,26 чел-ч (без учета заправки дизтопливом), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний равна 0,042 чел-ч/ч. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию нуждается в доработке. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Испытаниями установлено, что сеялка зерновая РИТМ СЗ-6 имееттри несоответствия требованиям ТЗ по одному пункту. Сеялка РИТМ СЗ-6 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности конструкции, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |  |  |
| Испытания провел: |  | Колесников Григорий Михайлович |  |  |
| Источник информации: |  | Протокол №14-61-2013 (4030102) от 16 декабря 2013 года |  |  |