Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-62-2013 (6241122)

комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2-01

к комбайну КЗС-1218

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ПО «Гомсельмаш» | Ул. Шоссейная, 41, г. Гомель, 246004, Республика Беларусь |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2-01 к комбайну КЗС-1218 |  |
| Назначение | Для уборки кукурузы на зерно в составе комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 на равнинных полях с уклоном до 80 и шириной междурядья 70 см. |
| Качество работы: |  |
| Культура, сорт | кукуруза «Пионер-ПР39Р86» |
| Урожайность, т/га | 7,0…8,5 |
| Влажность зерна в початках, % | 25,8 |
| Высота среза, см | 24 |
| Потери зерна за комбайном, %, | 0,78 |
| в том числе: - за жаткой - за молотилкой | 0,50 0,28 |
| Дробление зерна, % | 1,95 |
| Полнота сбора зерна, % | 99,22 |
| Содержание сорной примеси в зерновой массе бункера, % | 0,70 |
| Полнота измельчения незерновой части урожая (стеблей кукурузы), %: |  |
| - до 8 см | 75,8 |
| - более 8 см | 24,2 |
| Производительность, га/ч; т/ч | 4,01; 29,8 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн | полуавтоматическая |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | электромеханическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,25 |
| Агрегатирование | комбайн КЗС-1218 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| В состав комплекта входят: понижающий редуктор молотильного барабана, жатка восьмирядная, сменные деки подбарабанья барабана-ускорителя, щитки перекрытия межбичевых пространств молотильного барабана, сменная крышка домолачивающего устройства, сменная звездочка цепного привода зернотранспортирующих органов, изделия для переоборудования наклонной камеры, изделия для переоборудования транспортной тележки жатки для зерновых культур в тележку для транспортировки жатки для уборки кукурузы. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 3120 |
| ширина |  | 6110 |
| высота |  | 1350 |
| - в транспортном положении (на тележке) |  |  |
| длина |  | 10750 |
| ширина |  | 2725 |
| высота |  | 2070 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 5,6 |
| Дорожный просвет, мм |  | 200 |
| Масса, кг: |  |  |
| - комплекта |  | 3350 |
| - жатки |  | 2830 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | до 10 (в данных условиях) |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2-01 в данных условиях эксплуатации соответствуют требованиям ТУ. При средней высоте среза, равной 24 см, потери зерна за комбайном составили 0,78 % при допустимых потерях по ТУ – не более 1,5 %. Дробление зерна кукурузы транспортирующими органами комбайна равнялось 1,95 % (по ТУ – не более 4 %). Бункерный ворох зерна получен чистым: содержание сорной примеси составило 0,7 % (по ТУ – не более 3 %). Полнота измельчения незерновой части урожая длиной до 8 см была получена 75,8%, что удовлетворяет требованиям ТУ (не менее 70 %). |  |
| Производительность | Агрегат работал с максимально возможной скоростью движения в данных условиях, которая в среднем составила 7,2 км/ч (по ТУ – не более 10 км/ч). Производительность за час основного времени получена равной 4,01 га, а по массе зерна – 29,8 т (по ТУ – не менее 25 т/ч). Сменная производительность снизилась по отношению к основной на 35,9 % и составила 19,1 т/ч (по ТУ – не менее 17 т/ч). Это обусловлено, в основном, затратами времени на выгрузку зерна – 15,2 % и нормативными затратами времени на отдых обслуживающего персонала – 8,1 %. Отсутствие времени на устранение технических отказов и повреждений комплекта дало возможность получить эксплуатационную производительность, равную по своему значению сменной производительности, которая также составила 19,1 т/ч (по ТУ – не менее 16 т/ч). Удельный расход топлива за время сменной работы, определяемой методом долива на уборку 1 тонны зерна кукурузы составил 2,46 кг/т, что соответствует требованию ТУ (не более 2,5 кг/т). |  |
| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкция комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2-01 удовлетворяет всем требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости и нагрузка на управляемые колеса комбайна КЗС-1218 соответствуют ГОСТ Р 53489-2009, имеются места для строповки, обозначенные символами, обозначены места смазки, имеются надписи по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации комплекта КОК-8-2-01 согласно руководству по эксплуатации проводились следующие виды технического обслуживания: при эксплуатационной обкатке, ежесменное ТО (через 10 ч) и ТО-1 (через 60 ч). При проведении всех видов технического обслуживания использовался комплект инструмента, прилагаемый к комбайну КЗС-1218. Ежесменное оперативное время технического обслуживания составило 0,33 ч (по ТУ – не более 0,35 ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний получена равной 0,064 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет требованию ТУ – не более 0,10 чел.-ч/ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2-01 к комбайну КЗС-1218 вписывается в технологию отечественного сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует требованиям ТУ. Комплект КОК-8-2-01 может быть использован в сельхозпроизводстве зоны МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-62-2013 (6241122) от 16 декабря 2013 года |