- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-05-2013 (2020043)

Рисунок 1 – Транспортер наклонный ТСН-160 (без цепи).

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Реммаш» | 427627, Россия, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова,13 |

4                                       1                                2

3

Рисунок 2 – Элементы транспортера  горизонтального ТСН-160 
                                  (без цепи):

1 – устройство поворотное; 2 – привод; 3 – устройство

натяжное; 4 – противовес устройства натяжного.

Рисунок 3 – Цепь со скребками транспортера горизонтального
                                  ТСН-160.

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер навозоуборочный скребковый ТСН-160 |  |  |
| Назначение | предназначен для механизированной уборки навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой в транспортное средство. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - кратность удаления в сутки, раз |  | 2 |
| - продолжительность цикла удаления навоза, мин |  | 32 |
| - полнота удаления навоза, % |  | 98,7 |
| - высота осадка на дне канала, мм |  | 0,7 |
| - количество животных, получивших травмы от машин и оборудования, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 5,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | стационарный, скребковый, цепной |
| - привод |  | электрический |
| - суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 6,2 |
| Хапактеристика поголовья - вид |  | дойные коровы |
| - количество, голов |  | 89 |
| - возраст, лет |  | 6-7 |
| - средняя живая масса, кг |  | 350-400 |
| Характеристика исходного материала: - вид подстилки |  | не применяется |
| - влажность навоза, % |  | 86,0-87,0 |
| - плотность навоза, кг/м³ |  | 976-1120 |
| - наличие посторонних включений, %: |  | 0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-час |  | 0,11 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Транспортер ТСН-160 состоит из горизонтального транспортера, наклонного транспортера и ящика управления с пусковой аппаратурой. Горизонтальный транспортер производит уборку и подачу навоза из животноводческого помещения на наклонный транспортер, который перемещает навоз вверх по корыту и сбрасывает его в транспортное средство или навозохранилище. Пуск наклонного и горизонтального транспортеров осуществляется с помощью пусковой аппаратуры, размещенной в ящике управления, которая обеспечивает включение горизонтального транспортера только после включения в работу наклонного транспортера.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры наклонного транспортера, мм: |  |
| - длина | 6390 |
| - ширина | 980 |
| - высота | 2660 |
| Габаритные размеры приводной станции горизонтального транспортера, мм: |  |
| - длина | 1030 |
| - ширина | 310 |
| - высота | 830 |
| Масса машины, кг | 1390 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
| Длина цепного контура, мм: - горизонтального транспортера - наклонного транспортера | 160,0/138,66 13,00 |
| Высота погрузки навоза, м | 2,5 |
| Длина убираемого участка, м | 116,1 |
| Количество обслуживаемых животных, гол. | 89 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 оператор |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Полнота удаления навоза высокая и составила 98,7 %, что соответствует требованиям ТУ (94 – 96 %). Высота осадка навоза на дне канала составила 0,7 мм. Травмирования животных от машин и оборудования за период испытаний не выявлено. Повышение содержания в помещении углекислого газа, аммиака и сероводорода после удаления навоза не отмечено. |
| Производительность | Производительность при двукратном удалении навоза от 89 голов дойного стада КРС за 1 час времени: - основного времени – 5,3 т; - сменного времени – 5,0 т; - эксплуатационного времени – 5,0 т. |
| Безопасность | В процессе испытаний транспортёра навозоуборочного скребкового ТСН-160 несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. Изменения в конструкцию транспортера по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний не вносились. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, ежемесячное ТО и ежесезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,11 чел.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер навозоуборочный скребковый ТСН-160 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Копанев В.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-05-2013 (2020043) от 21 мая 2013 года |