- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-07-2013 (2020033)

1

2

Рисунок 1 – Привод транспортера ТСГ-170:

1 – редуктор; 2 – электродвигатель.

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод», г. Слободской Кировской области | 613154, Кировская обл., г. Слободской, улица Яна Райниса, дом 1 (83362)4-00-44, 4-03-46, 5-60-31 |

3                 2                 1

Рисунок 2 – Поворотное устройство:

1 – ролик; 2 – ящик - основание; 3 – тяговая цепь.

6                     1           2           4            5

3

Рисунок 3 – Рабочий орган (1) в рабочем положении с частью

цепного контура; 2 – откидная часть скребка;

3 – боковые скребки;  4 – ползун; 5 – тяговая цепь;

6 – штанга.

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер скреперный горизонтальный ТСГ-170 |  |  |
| Назначение | предназначен для уборки навоза КРС из открытых навозных проходов при боксовом и комбибоксовом содержании скота при длине здания до 80 метров. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - кратность удаления в сутки, раз |  | 3 |
| - средняя продолжительность цикла удаления навоза, мин |  | 33 |
| - полнота удаления навоза, % |  | 89,2 |
| - высота осадка на дне канала, мм |  | 1,5 |
| - количество животных, получивших травмы от машин и оборудования, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 1,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | стационарный, возвратно-поступательного действия, горизонтальный |
| - привод |  | электрический |
| - суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 1,5 |
| Хапактеристика поголовья - вид |  | ремонтный молодняк |
| - количество, голов |  | 169 |
| - возраст, мес. |  | 2-13 |
| - средняя живая масса, кг |  | 100-350 |
| Характеристика исходного материала: - вид подстилки |  | измельченная солома |
| - расход подстилки на одну голову, кг |  | 3,1-3,3 |
| - длина соломенной части, %, размер частиц мм: до 100 более 100 |  | 60-75 25-40 |
| - влажность навоза, % |  | 78,2-83,0 |
| - плотность навоза, кг/м³ |  | 937-1000 |
| - наличие посторонних включений, %: |  | 0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-час |  | 0,15 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Транспортер скреперный ТСГ-170 состоит из следующих основных сборочных единиц: привода с механизмом реверсирования; цепного контура; 4-х поворотных устройств; 4-х рабочих органов; ящика управления. Схема управления обеспечивает реверсирование транспортера и аварийное отключение электродвигателя привода при выходе рабочих органов за заданные пределы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные смонтированного оборудования, мм: |  |
| - длина | 58500 |
| - ширина | 9250 |
| - высота | 790 |
| Габаритные размеры приводной станции, мм: |  |
| - длина | 800 |
| - ширина | 375 |
| - высота | 790 |
| Масса, кг | 1098 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Длина тягового контура, мм | 133,3 |
| Характеристика рабочих органов: |  |
| - ширина, мм | 2000; 2080 |
| - высота, мм | 190 |
| - скорость движения, м/мин | 5,3 |
| - количество, шт. | 4 |
| - расстояние между рабочими органами, м | 26,62 и 26,71 |
| - длина хода, м | 26,80 |
| - угол между скребком и горизонтальной плоскостью, град.: в рабочем положении в холостом положении | 90 28 |
| Количество обслуживаемых животных, гол. | 169 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 оператор |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Полнота удаления навоза составила 89,2 %. В ТУ данные по полноте удаления навоза отсутствуют. Высота осадка на дне канала составила 1,5 мм. Травмирования животных от машин и оборудования за период испытаний не выявлено. Повышение содержания в помещении углекислого газа, аммиака и сероводорода после удаления навоза не отмечено. |
| Производительность | Производительность при однократном удалении навоза от 169 голов ремонтного молодняка КРС за 1 час времени: - основного времени – 1,5 т; - сменного времени – 1,4 т; - эксплуатационного времени – 1,4 т. |
| Безопасность | В процессе испытаний транспортёра скреперного горизонтального ТСГ-170 несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. Изменения в конструкцию транспортера по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний не вносились. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, ежемесячное ТО и ежесезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,18 чел.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер скреперный горизонтальный ТСГ-170 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Копанев В.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-07-2013 (2020033) от 06 июня 2013 года |