- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-12-2013 (2020063)

4

3

2

1

Рисунок 1 – Транспортер ТШН-300:

1 – нижний полукожух; 2 – верхний полукожух;

3 – стойка; 4 – привод.

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод», г.Слободской Кировской области | 613154, Кировская обл., г.Слободской, улица Яна Райниса, дом 1 (83362)4-00-44, 4-03-46, 5-60-31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер шнековый наклонный ТШН-300 |  |  |
| Назначение | предназначен для погрузки бесподстилочного навоза в транспортное средство. В качестве подстилки в ограниченном количестве может применяться опил, торф. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - кратность удаления в сутки, раз |  | 1 |
| - продолжительность цикла удаления навоза, мин |  | 14 |
| - полнота удаления навоза, % |  | 99,2 |
| - высота осадка на дне приямка, мм |  | 100 |
| - количество животных, получивших травмы от машин и оборудования, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 16,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | стационарный, шнековый |
| - привод |  | электрический |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт |  | 7,5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 4,0 |
| Хапактеристика поголовья - вид |  | ремонтный молодняк |
| - количество, голов |  | 169 |
| - возраст, мес. |  | 2-13 |
| - средняя живая масса, кг |  | 100-350 |
| Характеристика исходного материала: - вид подстилки |  | измельченная солома |
| - расход подстилки на одну голову, кг |  | 3,1-3,3 |
| - влажность навоза, % |  | 78,2-83,0 |
| - плотность навоза, кг/м³ |  | 937-1000 |
| - наличие посторонних включений, %: |  | 0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-час |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Транспортер ТШН-300 состоит из следующих основных сборочных единиц: кожуха, стойки, привода, шнека, ящика управления. Кожух состоит из двух частей: нижнего полукожуха и верхнего полукожуха. Привод состоит из электродвигателя, мотор-редуктора, цепной соединительной муфты. Шнек состоит из трех секций.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты оборудования (в собранном виде), мм: |  |
| - длина | 10615 |
| - ширина | 453 |
| - высота | 835 |
| Масса машины, кг | 1175 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Диаметр спирали шнека, мм | 290-292 |
| Частота вращения шнека,об/мин | 112 |
| Высота выгрузки навоза, м | 2,5 |
| Угол установки транспортера,…º | 30 |
| Количество обслуживаемых животных, гол. | 169 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 оператор |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | В результате проведенных испытаний установлено,что полнота удаления навоза составила 99,2 %, что соответствует требованиям ТУ (не менее 95%). Травмирования животных от машин и оборудования за период испытаний не выявлено. Высота осадка на дне приямка составила 100 мм. Повышение содержания в помещении углекислого газа, аммиака и сероводорода после удаления навоза не отмечено. |
| Производительность | Производительность при однократном удалении навоза от 169 голов ремонтного молодняка за 1 час времени составила: - основного времени – 16,1 т; - сменного времени – 15,5 т; - эксплуатационного времени – 15,1 т. |
| Безопасность | В процессе испытаний транспортёра шнекового наклонного ТШН-300 несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное, ежемесячное и сезонное технические обслуживания. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,05 чел.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер шнековый наклонный ТШН-300 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Копанев В.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-12-2013 (2020063) от 12 июля 2013 года |