Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-17-2013 (2010033)

Дробилка КУ-203

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод» | 613154, Кировская область, г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дробилка КУ-203 |  |  |  |
| Назначение | предназначена для измельчения зерна или зерновых смесей различных культур с влажностью до 17% |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % |  |  | 84,87 |
| - потери, % |  |  | 0 |
| - температура готового продукта, 0С |  |  | 27,5 |
| - содержание металломагнитной примеси, мг/кг, частиц размером до 2 мм включительно |  |  | 2,7 |
| - массовая доля остатка на сите с отверстиями диаметром: 3 мм, % 5 мм, % |  |  | 4,95 0,02 |
| Производительность за час основного времени, т |  |  | 1,5 (на зерносмеси, в которой 95% овса) |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип |  |  | Стационарный |
| Привод |  |  | Электрический |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  | 2,2 |
| Управление |  |  | С отдельно расположенного пульта |
| Настройка машины |  |  | Подача исходного материала регулируется заслонкой всасывающего сопла |
| ##### Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  |  | 15,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |  |  | 1440 1000 1690 |
| Масса, кг |  |  | 443 |
| Частота вращения ротора, об/мин |  |  | 2950 |
| Диаметр ротора, мм |  |  | 510 |
| Число молотков, шт. |  |  | 44 |
| Применяемые решета с диаметром отверстий, мм |  |  | 4,0; 6,0; 8,0 |
| Способ загрузки зерна |  |  | Пневматический |
| Способ выгрузки измельченного материала |  |  | То же |
| Длина транспортных шлангов, м: |  |  |  |
| - всасывающего |  |  | 10,0 |
| - нагнетательного (напорного) |  |  | 2,5 |
| Диаметр транспортных шлангов, мм: |  |  |  |
| - всасывающего |  |  | 100 |
| - нагнетательного (напорного) |  |  | 110 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Испытания дробилки КУ-203 проводились на измельчении зерносмеси, состоящей из 95,27 % овса и 4,33 % ячменя при влажности 9,9 %. Дробилка работала с отверстиями решета 8 мм. Степень измельчения была хорошая, что подтверждает остаток на сите с отверстиями 3 мм – 4,96 %, а с отверстиями 5 мм – 0,02 %. Содержание металломагнитной примеси в готовом продукте – 2,7 мг/кг. Все показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям, а сам технологический процесс вписывается в технологию приготовления концентрированных кормов |  |
| Производительность |  | Производительность за час основного времени при дроблении зерносмеси, состоящей из 95,27 % овса и 4,73 % ячменя, составила 1,5 т. Удельный расход электроэнергии составил 10,1 кВт/ч./т. Нарушений технологического процесса в период испытаний не выявлено, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность |  | Конструкция машины соответствует требованиям ССБТ |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, периодическое ТО-1 через 125 часов работы и техни-ческое обслуживание ТО-2 через 1000 часов работы. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,05 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Дробилка КУ-203 соответствует требованиям ТУ и ССБТ, имеет удовлетворительные, соответствующие ТУ и ГОСТ показатели по энергетической и эксплуатационно-технологической оценкам, качеству выполнения технологического процесса. Техническая надежность машины высокая, коэффициент готовности равен 1,0 |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-17-2013 (2010033) ##### от 8 октября 2013 года |