- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-19-2013 (5130082)

Пресс-подборщик R12/155 Super

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Краснокамский РМЗ» | 617060, Пермский край г.Краснокамск, ул. Трубная, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пресс-подборщик R12/155 Super |  |  |
| Назначение | Подбор валков подвяленной травяной массы, сена и соломы и прессование их в рулоны с последующей обвязкой шпагатом. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Подача, кг/с |  | 3,8 |
| Размеры рулона, мм |  |  |
| - длина |  | 1200 |
| - диаметр |  | 1600 |
| Средняя масса рулона, кг |  | 675 |
| Расход шпагата, кг/т |  | 0,3 |
| Качество вязки, % |  | 100 |
| Потери, % |  | 1,2 |
| Производительность, т/ч |  | 11,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепное устройство машины присоединяется к серьге навесной системы трактора. Подсоединяется карданный вал, рукава гидравлической системы и дистанционный пульт управления. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | При переводе в транспортное положение подборочное устройство поднимается в верхнее положение и фиксируется цепью. |
| - настройка рабочих органов |  | Высота подбощика регулируется гидроцилиндром, шаг витка шпагата регулируется изменением передаточного отношения ременной передачи вариатора подачи шпагата, плотность песования контролируется по давлению в гидроцилиндрах закрытия клапана. |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч.-час |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ч.-час. |  | 0,38 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Пресс-подборщик является полуприцепной машиной состоящей из рамы с опорными колёсами, прицепным устройством, прессовальной камеры, подборочного устройства, подающего механизма, нитеувязывающего устройства и гидравлической системы. Прессовальная камера состоит из передней неподвижной, задней открывающейся частей корпуса, шарнирно закреплённых между собой, и двух вращающихся вальцов, расположенных в нижней части. В направляющих корпусах установлена трансмиссионная цепь. Подборочное устройство состоит из 40 пружин, закреплённых на трубках держателя пружин. Подающий механизм расположен между подборочным устройством и прессовальной камерой и представляет собой кривошипный механизм с граблиной. Привод подборочного устройства, подающего механизма, вальцов и трансмиссионной цепи осуществляется от ВОМ трактора через карданную передачу, редуктор и ряд цепных передач. Нитеувязывающее устройство установлено на передней стенке прессовальной камеры и состоит из вариаторной ременной передачи, цепной передачи с нитеводителем и отрезного ножа. Шпагат укладывается в ящик на передней стенке прессовальной камеры. Привод нитеувязочного устройства осуществляется на первой стадии гидромотором, а затем за счет наматывания шпагата на рулон. Гидравлическая система состоит из двух гидроцилиндров задней части прессовальной камеры, установленные по бокам корпуса, гидроцилиндра подборочного устройства, гидромотора нитеувязывающего устройства, гидрораспределителя и блока клапанов, собранных на монтажном блоке, манометра, трубопроводов и рукавов высокого давления. Управление гидросистемой пресс-подборщика осуществляется с помощью рычага дистанционного управления, который устанавливается в кабине трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 4100 |
| - ширина | 2300 |
| - высота | 2320 |
| Привод | От ВОМ трактора, гидропривод |
| Масса машины, кг | 2250 |
| Рабочие скорости, км/ч | до 12 |
| Количество передач: |  |
| - ременных | 1 |
| - цепных | 5 |
| - карданных | 1 |
| - редукторов | 1 |
| Количество опорных колес | 2 |
| Ширина колеи, мм | 1995 |
| Максимальная частота вращения ВОМ, мин -1 | 540 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Пресс-подборщик удовлетворительно выполняет процесс подбора валков и прессования цилиндрических рулонов. При подаче материала 3,8 кг/с образуются рулоны массой 675 кг. Качество вязки, потери и расход вязального материала соответствуют требованиям ТУ. |
| Производительность | Производительность за час основного времени 11,3 т или 16,7 рулонов, за час сменного времени 6,0 т или 8,9 рулонов. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,92 кг/т или 0,62 кг/рулон. Эти показатели определены при рабочей скорости подбора валков 4,5 км/ч, средняя транспортная скорость составила 12,0 км/ч.. |
| Безопасность движения | Для движения по дорогам пресс-подборщик оборудован фонарями и световозвращателями. Транспортная скорость не должна превышать 25 км/ч. Отсутствует страховочная цепь прицепного устройства. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,38 ч.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец пресс-подборщика R12/155 Super соответствует ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-19-2013 (5130082) от 22 октября 2013 года |