Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-20-2013 (2010043)

Смеситель сыпучих кормов КУ-100

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод» | 613154, Кировская область, г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеситель сыпучих кормов КУ-100 |  |  |  |
| Назначение | предназначен для дозированного приема и смешивания сухих сыпучих компонентов комбикормов (измельченного зерна, мела, соли, премиксов и др.) с их влажностью не более 17 % |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - средняя продолжительность технологического цикла, мин |  |  | 51 |
| - средняя продолжительность выгрузки готового продукта, мин |  |  | 10,5 |
| - температура готового продукта, 0С |  |  | 24,7 |
| - неравномерность смешивания компонентов, % |  |  | 10,3 |
| - потери корма, % |  |  | 0 |
| Производительность за час основного времени, т |  |  | 1,7 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  |  | Стационарный |
| - привод |  |  | Электрический |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  | 3,55 |
| - управление |  |  | С пульта управления |
| - настройка машины (эксплуатационное обслуживание) |  |  | - скорость заполнения бункера-смесителя дробленым зерном зависит от производительности дробилки; - дозирование компонентов производится в соответствии с показателями весового устройства |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,11 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |  |  | 2065 1935 4020 |
| Масса смесителя, кг |  |  | 611 |
| Объем бункера смесителя, м3: |  |  |  |
| - полный |  |  | 4,0 |
| - рабочий |  |  | 3,1 |
| Вместимость приемного бункера добавок, м3 |  |  | 0,07 |
| Высота загрузки кормов, мм |  |  | 2880 |
| Тип весового устройства |  |  | Электронное |
| Механизм смешивания: |  |  |  |
| - тип |  |  | Вертикальный шнек |
| - частота вращения вала винтового, об/мин |  |  | 480 |
| - высота шнека, мм |  |  | 2890 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Испытания смесителя сыпучих кормов КУ-100 проведены на приготовлении комбикорма для КРС из дробленой зерносмеси, приготовленной из овса – 95,27 %, ячменя – 4,73 % и добавок (соль, шрот, жмых, трикальций, БВМД 7460) при влажности компонентов 10,3 %. Смеситель работал в технологической линии с дробилкой КУ-203. Дробленая зерновая смесь поступала в смеситель после дробилки по шлангу диаметром 110 мм. Дозирование компонентов осуществляется электронными весами согласно рационов. Смеситель качественно выполняет процесс смешивания компонентов, неравномерность смешивания составляет всего 10,3 %. Все показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативным требованиям, а сам технологический процесс вписывается в технологию приготовления комбикормов. |  |
| Производительность |  | Производительность за час основного времени при загрузке бункера смесителя и смешивании компонентов комбикорма составила 1,7 т. Удельный расход электроэнергии составил 1 кВт.ч на тонну готового продукта. Нарушений технологического процесса в период испытаний не выявлено, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность |  | Конструкция машины соответствует требованиям ССБТ |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, периодическое ТО-1 через 750 часов работы и техни-ческое обслуживание ТО-2 через 2500 часов работы, но не реже 1 раза в год. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,11 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате испытаний смесителя сыпучих кормов КУ-100 установлено, что он имеет удовлетворительные, соответствующие ТУ и НД показатели по зоотехнической, эксплуатационно-технологической оценкам и оценке электропривода, высокую надежность (коэффициент готовности составил 1,0). Несоответствий требованиям ССБТ не выявлено |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-20-2013 (2010043) ##### от 23 октября 2013 года |