- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-25-2013 (2160012)

Плуг лесной полосный ПЛП-70

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Вятка-АгроДизель» г. Киров | 610004, г. Киров, ул. Ананьинская, .д.15 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг лесной полосный ПЛП-70 |  |  |
| Назначение | предназначен для пахоты полосами под посев и посадку лесных культур в лесной и лесостепной зонах на нераскорчеванных вырубках с количеством пней до 600 штук на 1 га, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос. При большом количестве пней необходима предварительная расчистка. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина минерализованной полосы, м |  | 2,68 |
| Глубина борозды, см |  | 16,0 |
| Ширина борозды, см |  | 75,0 |
| Наличие удовлетворительно проложенной борозды по длине гона, % |  | 96,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось |
| Производительность в час, км |  | 2,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | навесной |
| - пределы регулирования рабочих органов по глубине,см |  | 10-16 |
| - трудоемкость составления агрегата для работы, чел.-ч |  | 1,0 |
| Агрегатирование |  | трактор тягового класса 3 ТДТ-55А |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч |  | 2,9 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/км |  | 9,5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг представляет сварную конструкцию и состоит из рамы, несущей детали рабочих органов- лемеха, отвалы, нож-колун впереди, который раскалывает пни, разрезает дернину, раздвигает валежник и отходы лесозаготовок. Рама представляет пространственную форму, состоящую из двух горизонтальных брусьев, приваренных в стыке к стояку и закрытых с обеих сторон листами. На каждом брусе установлено по четыре щита, которые жестко соединены у основания дном, к щитам приварены подкладки, являющиеся основанием для крепления лемехов и отвалов. Кронштейны и головка являются опорой плуга при навеске его на раму толкающую.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 1425 |
| - ширина |  | 2110 |
| - высота |  | 930 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг |  | 510 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 2,9 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная |  | 0,75 |
| - рабочая (по отвалам) |  | 2,68 |
| Ширина колеи гусениц, мм |  | 1680 |
| Дорожный просвет, мм |  | 540 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | После прохождения плуга со скоростью 2,9 км/ч остается минерализованная полоса шириной 2,68 м. При этом глубина проложенной борозды составляет 16 см. Согласно ТУ глубина проложенной борозды должна быть 10-20 см и ее ширина не должна превышать 80 см. Проложенная борозда имела ширину 75 см. Прокладку борозды шириной 100 см, предусмотренную АТТ. конструкция машины сделать не позволяет. Качество проложенной борозды составляет 96,3%. При работе на данном фоне процент качественно проложенной борозды даже выше, чем заложено в ТУ (70-80%). Забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось. |  |
| Производительность | Производительность плуга за час основного времени составила 2,2 км, что соответствует требованиям ТУ (1,4-2,5 км за час). |  |
| Безопасность | В процессе испытаний установлено, что плуг лесной полосный ПЛП-70 удовлетворительно агрегатируется с трактором ТДТ-55А. Элементы конструкции не затрудняют обслуживающему персоналу доступ к местам обслуживания. Конструкция плуга обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. Места строповки имеются и обозначены в соответствии с требованиями стандарта. Несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО через 8-10 часов работы агрегата, периодическое ТО №1 через 60 часов.Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,05 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены в опросы эксплуатации и обслуживания плуга.. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг лесной полосный ПЛП-70 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Копанев В.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-25-2013 (2160012) от 30 октября 2013 года |