МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ И  
ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИРОВСКАЯ

государственная  зональная  машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 06-27-2013 (4030122)

Сеялка фермерская селекционная СФС-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Технический центр Лаишево» Республика Татарстан | 422610 Республика Татарстан, г. Лаишево, Школьный переулок, д. 8б |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка фермерская селекционная СФС-2 |  |  |
| Назначение | предназначена для полосного посева зерновых, зернобобовых, мелкосеменных культур и семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений на делянках предварительного и конкурсного сортоиспытания, а также для проведения агротехнических опытов и посевов размножения, использования в качестве универсальной зернотукотравяной сеялки в фермерских хозяйствах. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  | 11,8 |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |
| - по семенам трав |  | 4,3 – 42,2 |
| Отклонение фактического высева от заданного, % |  | 3,0 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % |  | 8,0 |
| Дробление семян, % |  | 0,04 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм |  | 1,5-2,2 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТЗ, % |  | 76,9-93,3 |
| Высота гребней после прохода сеялки, см |  | 1,8-2,3 |
| Ширина полосы высева семян , мм |  | 42 |
| Производительность в час основного времени, га: |  | 2,30 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Навесная |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины заделки семян и удобрений осуществляется винтовым механизмом и усилием давления пружин на штангах. Установка нормы высева семян и удобрений осуществляется изменением передаточного числа редуктора и групповым изменениям положения катушек высевающих аппаратов |
| Время присоединения машины к трактору, ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование |  | Трактор кл. 1,4 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | Не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,23 |
| ##### Техническая надежность |  | Не определялась |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка СФС-2 состоит из следующих основных узлов и сборочных единиц: рамы, бункера для семян и удобрений с универсальными высевающими аппаратами, однодисково-анкерных сошников с нажимными штангами и пружинами, двух опорных колес, площадки для обслуживания, двух редукторов для установки норм высева семян и удобрений, навесного устройства. Привод высевающих аппаратов осуществляется от правого опорного колеса через цепную передачу.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  | 1690×2580×1540 |
| Ширина захвата, м |  | 2,0 |
| Масса, кг |  | 740 |
| Вместимость ящика, дм3 |  |  |
| - для зерна |  | 240 |
| - для удобрений |  | 120 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 11,8 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Неравномерность высева между отдельными высевающими аппаратами на высеве семян трав составляет 8%, что не превышает требований НД. Дробление семян 0,04%. Количественная доля семян, заделанных на установленную глубину достаточно высокая и составляет 93,3%. Высота гребней после прохода сеялки составила 1,8-2,3 см. |  |
| Производительность | При посеве мелкосеменной культуры – рыжика озимого агрегат работал со скоростью 11,8 км/ч. Производительность в час основного времени при этом составила 2,3 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,3 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Сеялка СФС-2 удовлетворительно транспортируется по дорогам общего назначения. Транспортная скорость до 30 км/ч. Машина оборудована световозвращателями. Дорожный просвет 370 мм |  |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации агрегата предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,23 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО агрегата |  |

| Выводы по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего представления сеялки СФС-2 на испытания после агросроков посева зерновых культур. ФГБУ «Кировская МИС» предлагает продолжить испытания сеялки СФС-2 в 2014 году. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-27-2013 (4030122) от 31 октября 2013 года |