- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-28-2013 (1130102)

Пресс-подборщик R12 Super NW

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | 614065, г.Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пресс-подборщик R12 Super NW |  |  |
| Назначение | предназначен для подбора скошенных естественных и сеяных трав или соломы из валков и формирования рулонов цилиндрической формы высокой плотности с последующей обвязкой шпагатом или сетью |  |
| Качество работы: |  |  |
| Среднее время обмотки одного рулона, с |  | 23 |
| Число слоев сетки, намотанной на рулон, шт |  | 2,5 |
| Расход вязального материала, кг/т |  | 0,33 |
| Качество обвязки, % |  | 100 |
| Потери по ширине подборочного устройства, % |  | 3,7 |
| Масса рулона, кг |  | 435 |
| Производительность, рул/ч |  | 13 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Присоединяется к трактору поворотным дышлом. Привод от ВОМ трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | С помощью гидроцилиндра осуществляется подъём или опускание подборочного устройства, затем фиксируется страховочной цепью. |
| - настройка рабочих органов |  | Опустить подборочное устройство до обеспечения зазора 40–50 мм между опорной поверхностью поля и пружинами подборочного устройства. При этом просвет между опорным колесом подборочного устройства и опорной поверхностью поля должен быть 30–50 мм. Плотность прессования контролируется по электроконтактному манометру. Длина сетки наматываемой на рулон, регулируется с помощью рычага, перемещая его в отверстиях храпового механизма. |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч.-час |  | 0,01 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4 или 2,0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### ч.-час. |  | 0,23 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Пресс-подборщик является полуприцепной машиной состоящей из рамы с опорными колёсами, прицепным устройством, прессовальной камеры, подборочного устройства, сетеувязывающего устройства и гидравлической системы. Прессовальная камера состоит из передней неподвижной и задней открывающейся частей корпуса, шарнирно закреплённых между собой. В направляющих корпусах установлена трансмиссионная цепь, состоящая из двух ветвей цепи, цепных валов и подшипников со стопорными кольцами и шайбами. Подборочное устройство состоит из 40 пружин, закреплённых на трубках держателя пружин. Сетеувязывающее устройство установлено на передней стенке прессовальной камеры и состоит из кассеты для рулона сетки, рамки ножа, контрвала, резинового вала, храпового рычага, кулачкового механизма и гидромотора. Гидравлическая система состоит из двух гидроцилиндров задней части прессовальной камеры, установленные по бокам корпуса, гидроцилиндра подборочного устройства, гидромотора сетеувязывающего устройства, гидрораспределителя и блока клапанов, собранных на монтажном блоке, электроконтактного манометра, трубопроводов и рукавов высокого давления. Управление гидросистемой пресс-подборщика осуществляется с помощью рычага дистанционного управления , который устанавливается в кабине трактора. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 4080 |
| - ширина |  | 2230 |
| - высота |  | 2210 |
| Масса машины, кг |  | 2290 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,6 |
| Ширина захвата, мм |  | 1500 |
| Число передач: |  |  |
| - ременных |  | 1 |
| - цепных |  | 7 |
| - карданных |  | 1 |
| - редукторов |  | 1 |
| Размер шин |  |  |
| - опорных колес |  | 11,5/80-15,3 |
| - копирующего колеса |  | 12х3 |
| Ширина колеи, мм |  | 1930 |
| Дорожный просвет, мм |  | 220 |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин. |  | 540 |
| Привод |  | от ВОМ трактора гидропривод |
| Размеры формируемого рулона, мм |  |  |
| - диаметр |  | 1596 |
| - длина |  | 1200 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Пресс-подборщик обеспечивает прессование рулонов предусмотренного размера, их качественную увязку, но полнота подбора на данном фоне несколько ниже. При частоте вращения ВОМ трактора 540 об/мин среднее время обмотки одного рулона составило 23 с. При этом расход вязочного материала составил 0,33 кг/т или 0,14 кг/рулон при средней массе рулона 435 кг. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени 5,6 т или 13 рулонов, за час сменного времени 3,2 т или 7,5 рулонов. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,25 кг/т. Эти показатели определены при скорости движения агрегата 10,6 км/ч. |  |
| Безопасность движения | Для движения по дорогам пресс-подборщик оборудован фонарями и световозвращателями. Транспортная скорость не должна превышать 25 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,25 ч.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Пресс-подборщик R12 Super NW программу испытаний в текущем году не выполнил из-за эксплуатационного отказа и длительного периода его восстановления. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Багаев В.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-28-2013 (1130102) от 31октября 2013 года |