Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

А К Т  Первичной технической экспертизы

№ 06-36-2013 (2070022)

КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ ТШ-200

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614532, с. Лобаново, Пермский край, ул. Центральная,120а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конвейер винтовой ТШ-200 |  |  |  |
| Назначение | предназначен для транспортирования зерна, комбикормов и других сыпучих материалов в горизонтальном и наклонном направлениях. |  |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |
| Конвейер винтовой представляет собой наклонный шнек с приводом через клиноременную передачу, загрузочная часть которого находится на середине днища бункера, а выгрузная горловина выступает за края бункера на 3-5 метра на высоте от 2 до 6 метров. Конвейер работает до полного выбора конуса зерна. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Привод |  |  | электродвигатель и ременная передача |
| Мощность электродвигателя, кВт |  |  | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - диаметр трубы |  |  | 8450 250 |
| ##### Угол наклона, …º |  |  | 35 |
| ##### Высота выгрузки, мм |  |  | 4850 |
| Диаметр винта, мм |  |  | 180 |
| Шаг винта, мм |  |  | 180 |
| Направление движения продукта |  |  | двунаправленное |
| Тип желоба |  |  | круглый |
| Тип винта |  |  | спиральный |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Безопасность |  | Имеется одно несоответствие требованиям ССБТ (отсутствуют обозначения мест для строповки). |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам проведения первичной технической экспертизы конвейера винтового ТШ-200 установлено, что нормативная документация требует доработки и выявлено два несоответствия требованиям ТУ. Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего монтажа конвейера винтового ТШ-200 в хозяйстве. Продолжить испытания конвейера винтового ТШ-200 в 2014 году. |  |
| Испытания проведены | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации | Акт первичной технической экспертизы № 06-36-2013 (2070022) от 25 ноября 2013 года. |