Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

АКТ  Первичной технической экспертизы

№ 06 - 37- 2013 (2070042)

БУНКЕР (СИЛОС) ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА БЗП  9/680

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614532, с. Лобаново, Пермский край, ул. Центральная,120а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бункера (силоса) для приема и хранения зерна 9/680 |  |  |  |
| Назначение | предназначен для долговременного хранения сухого (влажностью не более 14 %) очищенного зерна пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, других зерновых культур и гранулированной продукции. |  |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |
| Бункер БЗП 9/680 имеет систему выгрузки, представляющую собой транспортер шнековый (конвейер выгрузной) и транспортер шнековый (конвейер зачистной), систему активного вентилирования с вентилятором, систему автоматического контроля температуры и датчики уровня. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры бункера (силоса), м: |  |  |  |
| - диаметр |  |  | 9,0 |
| - высота |  |  | 12,5 |
| ##### Установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  | 11,5 |
| ##### Емкость бункера, м3 |  |  | 680 |
| Вентиляционная система |  |  |  |
| ##### Мощность электродвигателя, кВт |  |  | 5,5 |
| ##### Диаметр воздуховодов, мм |  |  | 150 |
| Выгрузной конвейер |  |  |  |
| - длина, мм ##### - наружный диаметр винта, мм |  |  | 8450 200 |
| ##### Привод |  |  | Электродвигатель и ременная передача |
| Зачистной конвейер |  |  |  |
| Мощность электродвигателя, кВт |  |  | 1,5 |
| Привод шнека |  |  | Электродвигатель и клиноременная передача |
| Привод тележки |  |  | Электродвигатель редуктор РЧ-80 и цепная передача ПР-25 |
| Наружный диаметр винта, мм |  |  | 200 |
| Шаг винта, мм |  |  | 200 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Безопасность |  | Имеется два несоответствия требованиям ССБТ (отсутствуют обозначения мест для строповки, у технологического люка отсутствует табличка с правилами его использования и предупреждающие надписи или знаки) |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам проведения первичной технической экспертизы бункера (силоса) для приема и хранения зерна БЗП 9/680 установлено, что: - нормативная документация требует доработки; - имеется два несоответствия по оценке электродвигателя (тепловое реле вентилятора, тележки не настраиваются на номинальный ток). Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего монтажа бункера (силоса) для приема и хранения зерна БЗП 9/680 в хозяйстве. Продолжить испытания бункера (силоса) для приема и хранения зерна БЗП 9/680 в 2014 году. |  |
| Испытания проведены | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел | Бехтерев К.А. |
| Источник информации | Акт первичной технической экспертизы № 06-37- 2013 (2070042) от 25 ноября 2013 года. |