- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-38-2013 (1130012)

Упаковщик рулонов SW120

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Краснокамский РМЗ» | 617060, Пермский край г.Краснокамск, ул. Трубная, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковщик рулонов SW120 |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для упаковывания рулонов подвяленной травяной массы в стретч-пленку с образованием непрерывной линии корма. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Среднее время упаковки одного рулона, с |  | 25,3 |  |
| Количество слоев пленки, намотанной на рулон, шт |  | 11 |  |
| Расход упаковочной пленки, кг/т |  | 2,1 |  |
| Относительное перекрытие витков пленки, % |  | 90,8 |  |
| Относительное растяжение пленки, % |  | 55,7 |  |
| Потери растительной массы, % |  | 0 |  |
| Число рулонов в линии корма, шт |  | 65 |  |
| Производительность, т/ч |  | 40 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Привод от собственного двигателя, при переезде присоединяется к трактору поворотным дышлом. |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | При переводе в транспортное положение раскладывается прицепное дышло и освобождается от поворотного гидроцилиндра. |  |
| - настройка рабочих органов |  | Скорость вращения обода и движения толкателя регулируется одним вентилем с пульта управления. При завершении линии толкатель переводится в развернутое положение вручную. |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч.-час |  | 0,02 |  |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) при переезде |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ч.-час. |  | 0,25 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Упаковщик является передвижной машиной и представляет собой платформу, установленную на две оси опорных колес. На платформе установлен обод, состоящий из неподвижного и подвижного колец. На подвижном кольце установлены две каретки натяжения пленки. Привод обода осуществляется от гидромотора через приводное колесо. Привод гидромотора производится от гидронасоса, который в свою очередь приводится от бензинового двигателя, установленного на раме. На раме так же установлен пульт управления и защитные ограждения. Для проталкивания рулона сквозь обод служит толкатель, приводящийся в движении двумя гидроцилиндрами. В задней части машины установлен сходной конвейер, служащий для удобного схода упакованных рулонов и состоящий из девяти роликов. Управление работой производится с пульта управления в ручном или автоматическом режиме. Напряжение электросети 12 В поддерживается аккумулятором и генератором двигателя. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 5720 |
| - ширина |  |  | 2750 |
| - высота |  |  | 2910 |
| Масса машины, кг |  |  | 2210 |
| Скорость вращения обода, об/мин |  |  | до 30 |
| Ширина каретки натяжения (пленки), мм |  |  | 750 |
| Количество передач: |  |  |  |
| - зубчатых |  |  | 1 |
| - гидромотор |  |  | 1 |
| Количество опорных колес |  |  | 4 |
| Размер шин |  |  |  |
| - передних колес |  |  | 11L – 15SL |
| - задних колес |  |  | 27х10.50-15 |
| - приводного колеса |  |  | 4.00-10 |
| Ширина колеи, мм |  |  |  |
| - передних колес |  |  | 1650 |
| - задних колес |  |  | 1860 |
| Привод |  |  | Гидропривод от двигателя |
| Марка двигателя |  |  | Lifan 188FD |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) |  |  | 9,6 (13) |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Упаковщик рулонов удовлетворительно выполняет процесс упаковки рулонов в пленку с образованием непрерывной линии корма. При частоте вращения обода 22 об/мин среднее время упаковки одного рулона составило 25,3 с. При этом образована линия корма рулонов, упакованных в 11 слойную герметичную оболочку. При этом расход упаковочной пленки составил 2,1 кг/т или 1,3 кг/рулон при средней массе рулона 620 кг. |
| Производительность | Производительность за час основного времени 40 т или 63 рулонов, за час сменного времени 25 т или 40 рулонов. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,065 кг/т. Эти показатели определены при скорости вращения обода 24 об/мин. |
| Безопасность движения | Для движения по дорогам упаковщик оборудован фонарями и световозвращателями. Транспортная скорость не должна превышать 10 км/ч. При необходимости возможно снятие боковых ограждений. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,25 ч.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Упаковщик рулонов SW120 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-38-2013 (1130012) от 25 ноября 2013 года |