- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ И  
ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «КИРОВСКАЯ

- государственная  зональная  машиноиспытательная

- станция»

Протокол испытаний

№ 06-4-2013 (1010022)

Плуг оборотный навесной ПОН 3+1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Проминвест» | 614058, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг оборотный навесной ПОН 3+1 |  |  |
| Назначение | предназначен для гладкой пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и твердостью до 4 МПа |  |
| Качество работы: |  |  |
| Вид работы | вспашка стерни зерновых культур | вспашка после уборки овощных культур |
| тип почвы | дерново-подзолистая, супесь | дерново-подзолистая, супесь |
| установочная глубина обработки, см | 20 | 21 |
| фактическая глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ± м - коэффициент вариации, % | 19,6 0,7 3,6 1,2 0,1 13,0 | 20,6 0,9 4,4 1,6 0,1 11,0 |
| крошение почвы, %, размеры фракции до 5 см включ. | 89,6 | 86,6 |
| заделка растительных и пожнивных остатков, % | 99,8 | 98,5 |
| средняя глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 16,5 | 12,7 |
| гребнистость поверхности почвы (высота гребней), см | 4,7 | 2,8 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 1,20 | 1,50 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | по 3х точечной схеме |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов | ручная |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |  |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 2-3 |  |
| Потребляемая мощность, кВт: - агрегатом - плугом | 56,3 – 92,5 34,8 – 62,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 |  |
| Эксплуатационная надежность | низкая |  |
| Удобство управления | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, трехточечного навесного устройства, корпусов, двух опорных колес, дополнительного модуля рамы для четвертой пары корпусов, главной тяги с двумя талрепами, поворотного механизма плуга, гидросистемы, стояночной опоры. Рама представляет собой сварно-сборную конструкцию, к которой крепятся рабочие органы, опорные колеса, главная тяга с талрепами, выполняет несущую функцию. Трехточечное навесное устройство представляет собой цельносварную рамную конструкцию и предназначено для закрепления плуга на задней навеске трактора Рабочие органы представляют собой корпуса правого и левого исполнения. Корпус состоит из стойки с башмаком, на котором крепятся лемех с носком, отвал и полевая доска. На верхней части отвала установлен углосним. Колеса служат для опоры плуга при пахоте и регулировки глубины пахоты. Главная тяга служит для соединения рамы плуга и корпуса поворотного механизма. Талреп наружный обеспечивает регулировку плуга по ширине захвата, талреп внутренний - по настройке тяговой системы «трактор-плуг». Поворотный механизм и гидросистема служат для оборота плуга с помощью гидроцилиндра.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: | 4050×1900×15300 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 1,2 – 1,5 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Масса, кг | 1240 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7 – 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. Плуг устойчиво выполняет технологический процесс при вспашке супесчаной почвы на глубину 19,6-20,6 см при скорости движения от 9,3 до 10 км/ч. Крошение почвы хорошее, фракции до 50 мм составляют 98,5 – 99,8 % Заделка растительных и пожнивных остатков составила от 97,0 до 99,4 %, на среднюю глубину от 14,4 до 14,9 см. Гребнистость пашни составляет от 3,6 до 5,6 см. |
| Производительность, га/ч |  |
| - основного времени | 1,20 – 1,50 |
| - сменного времени | 0,90 – 1,00 |
| - эксплуатационного времени | 0,80 – 0,90 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 13,6 – 14,5 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечена, транспортная скорость до 20км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, сезонное (постановка на хранение, снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного технического обслуживания 0,17. «Руководство по эксплуатации» выполнено в достаточном объеме, изложено ясно. |

| Выводы по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПОН 3+1 не полностью соответствует требованиям НД по показателям надежности (наработка на отказ составляет 8,7 ч, по ТУ не менее 100ч; коэффициент готовности – 0,84, по ТУ 0,98) и безопасности (п.п. 4.2.5; 4.6.1.8; 4.9.6 ГОСТ Р 53489-2009), рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №06-41-2013 (1010022) от 5 декабря 2013 года |