- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-43-2013 (2070052)

Транспортер скребковый ТЦС-300

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614532,Пермский край, с. Лобаново,ул.Центральная,120а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер скребковый ТЦС-300 |  |  |
| Назначение | предназначен для транспортирования зерна, комбикормов и других сыпучих материалов в горизонтальном и наклонном направлениях. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - дробление зерна, % |  | 0,2 |
| - потери, % |  | 0 |
| Производительность, т по сырому зерну за 1 ч времени: |  | 5,3 |
| - основного |  | 13,0 |
| - сменного |  | 12,7 |
| - эксплуатационного |  | 12,7 |
| Условия проведения оценки: |  |  |
| - назначение зерна |  | фуражное |
| - натура зерна, г/л |  | 600 |
| - чистота исходного материала, % |  | 74, 24-74,66 |
| - сорная примесь, % |  | 2,04-2,48 |
| - содержание дроблёного зерна, % |  | 0,18-0,20 |
| - влажность исходного материала, % |  | 16,9-19,4 |
| -температура наружного воздуха, 0С |  | от +2,6 до +6,0 |
| - относительная влажность наружного воздуха, % |  | 97,0-98,0 |
| ##### Техническая надежность |  | ##### Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Скребковый конвейер ТЦС-300 состоит из натяжной и приводной станций (мотор-редуктора), металлического короба, состоящего из секций и цепи со скребками.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Установленная мощность привода, кВт |  | 2,2 |
| Длина рабочей части транспортера, м |  | 8,9 |
| Длина транспортирования, м |  | 15,9 |
| Длина цепи транспортера, мм |  | 36200 |
| Шаг цепи, мм |  | 80 |
| Длина скребков, мм |  | 300 |
| Высота скребков, мм |  | 50 |
| Габаритные размеры заслонки, мм: - длина - ширина - толщина |  | 665 340 2,5 |
| Корпус транспортера - ширина, мм - высота боковых стенок, мм |  | 300 100 и 200 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Транспортируемый материал - зерно пшеницы влажностью 16,9-19,4%, проросшее, чистотой 74,2-74,7 % и натурой 600 г/л. Дробление зерна транспортёром составило 0,2%, что не превышает норматив агротехнических требований для фуражного режима (не более 1%), потери зерна отсутствуют. |  |
| Производительность | Производительность транспортёра составила по результатам испытаний за час основной работы 13 т, сменной 12,7 т. |  |
| Безопасность | В процессе испытаний транспортёра скребкового ТЦС выявлено, что его конструкция, в части безопасности и эргономичности, удовлетворяет требованиям стандартов. Имеется одно несоответствие требованиям ССБТ. Отсутствуют обозначения мест для строповки. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, ежемесячное ТО и ежесезонное ТО. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер скребковый ТЦС-300 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Труфакин Ю.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-43-2013 (2070052) от 4 декабря 2013 года |