Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-44-2013 (2070012)

Сушилка СоСС-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614532, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, Центральная, 120А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерносушилка СоСС-8 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для сушки зерновых , зернобобовых и масличных культур влажностью до 40 % |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - снижение влажности за один пропуск, % |  |  | 8,6 |
| - дробление зерна, % |  |  | 0,1 |
| - коэффициент устойчивости процесса сушки |  |  | 0,6 |
| - неравномерность сушки, % |  |  | -0,6; +0,5 |
| - количество испаренной влаги, кг/ч |  |  | 480 |
| - расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг: - фактический - приведенный |  |  | 4765 5089 |
| - расход отработанного агента сушки, м3/ч |  |  | 32224 |
| Производительность за час основного времени, пл.т т/% |  |  | 9,1 43 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  |  | Стационарный |
| - привод |  |  | Электрический |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  | 81 |
| Вид потребляемого топлива |  |  | Жидкое (дизельное) |
| Теплотворная способность топлива, кДж/кг |  |  | 42360 |
| - настройка машины |  |  | Пропускная способность сушилки регулируется реле времени |
| ##### Агрегатирование |  |  | Сушилка находится в технологической линии зерноочистительно-сушильного комплекса |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,33 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | В процессе испытаний выявлено 12 несоответствий требованиям ССБТ |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |  |  | 13800 3600 16290 |
| Масса машины, кг |  |  | Не определялась (представлена смонтированной, по ТУ – не более 14000) |
| Сушильная камера: |  |  |  |
| - тип |  |  | сотовый |
| - число, шт. |  |  | 2 |
| Общее число сушильных блоков (сот) |  |  | 8 |
| Зерновой объем (вместимость) сушилки, м3 |  |  | 43,5 |
| Выгрузной механизм сушильной камеры: |  |  |  |
| - тип |  |  | маятниковый |
| - мощность электродвигателя, кВт |  |  | 0,55 |
| Транспортирующее устройство |  |  | конвейер винтовой (шнек) |
| - число, шт. |  |  | 2 |
| Мощность электродвигателя, кВт |  |  | 2,2 |
| Воздухонагреватель (топочный блок): |  |  |  |
| - марка |  |  | ТБГ-1,6 |
| - число, шт. |  |  | 1 |
| Вентилятор теплоносителя: |  |  |  |
| - тип |  |  | осевой |
| - марка |  |  | ВО-30-160-12,5-0,4 |
| - число, шт. |  |  | 2 |
| - мощность электродвигателя, кВт |  |  | 37 |
| Горелка: |  |  |  |
| - марка |  |  | ГБЖ-2,5 |
| - мощность электродвигателя, кВт |  |  | 0,75 |
| - число горелок, шт. |  |  | 2 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | Испытания зерносушилки проведены на поточной сушке пшеницы на фуражном режиме средней исходной влажностью 18,2 %. Из-за погодных условий пшеница частично проросла в колосе. При опытах зерносушилка работала стабильно, нарушений технологического режима не было, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. При сушке в потоке за один проход зерна через сушилку было снято 8,6 % влаги, при этом неравномерность сушки, дробление получены в пределах нормативных требований. Теплотехнические показатели хорошие, фактический расход тепла на 1 кг испаренной влаги составил 4765 кДж. |  |
| Производительность |  | Производительность сушилки составила 9,1 пл.т. (по ТУ 20 пл.т) при расходе топлива топочным блоком 54,1 кг/ч. На производительность сушилки повлияла недостаточная производительность осевых вентиляторов и низкое качество материала (проросшее на корню зерно). Удельный расход электроэнергии за сменное время составил 7,6 кВт/т сухого зерна |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, периодическое ТО-1 через 60 часов, а также техни-ческое обслуживание при постановке на хранение, при хранении и при снятии с хранения. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,18 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания зерносушилки. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам испытаний зерносушилки установлено, что она устойчиво выполняет процесс сушки зерна с удовлетворительными показателями качества. Зерносушилка имеет удовлетворительные теплотехнические показатели. Приведенный расход тепла на испаренные 1 кг влаги составил 5089 кДж/кг исп. вл. Конструкция сушилки надежна в эксплуатации, отказов за время испытаний не выявлено. У зерносушилки СоСС-8 выявлено 12 несоответствий требованиям ССБТ, 6 несоответствий требованиям ТУ. Изготовителю предложено разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-44-2013 (2070012) ##### от 27 ноября 2013 года |