- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-46-2013 (2020013)

1

5

2

4

3

Рисунок 1 – Привод транспортера ТШ-300:

1 – механизм реверса; 2 – редуктор; 3 – рама;

4 – электродвигатель; 5 – звездочка ведущая.

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод», г. Слободской Кировской области | 613154, Кировская обл., г. Слободской, улица Яна Райниса, дом 1 (83362)4-00-44, 4-03-46, 5-60-31 |

1

2

Рисунок 2 – Поворотное устройство транспортера ТШ-300:

1 – ролик; 2 – цепь.

1

2

Рисунок 3 – Рабочие органы транспортера ТШ-300:

1 – штанга; 2 – скребок.

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер штанговый ТШ-300 |  |  |
| Назначение | предназначен для периодической уборки навоза крупного рогатого скота из открытых навозных каналов при привязном содержании скота при длине здания до 140 метров. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - кратность удаления в сутки, раз |  | 2 |
| - средняя продолжительность цикла удаления навоза, мин |  | 60 |
| - полнота удаления навоза, % |  | 97,4 |
| - высота осадка на дне канала, мм |  | 2,0 |
| - количество животных, получивших травмы от машин и оборудования, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 2,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | стационарный, возвратно-поступательного действия |
| - привод |  | электрический |
| - Установленная мощность электродвигателя, кВт |  | 1,5 |
| Хапактеристика поголовья - вид |  | дойные коровы |
| - количество, голов |  | 100 |
| - возраст, лет |  | 3-10 |
| - средняя живая масса, кг |  | 400-500 |
| Характеристика исходного материала: - вид подстилки |  | древесные опилки |
| - влажность навоза, % |  | 62,6-88,6 |
| - плотность навоза, кг/м³ |  | 1088-1169 |
| - наличие посторонних включений, %: |  | 0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-час |  | 0,10 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер состоит из следующих основных сборочных единиц: - привода (рис. 1), состоящего из следующих составных частей: механизма реверса - 1; редуктора - 2; рамы - 3; электродвигателя - 4; звездочки ведущей - 5; - поворотных устройств с тяговой цепью (рис. 2); - рабочих органов (рис. 3), состоящих из следующих составных частей: штанг - 1; скребков - 2; натяжного устройства; - ящика управления. Схема управления обеспечивает реверсирование транспортера и аварийное отключение электродвигателя привода при выходе рабочих органов за заданные пределы. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры оборудования, мм |  |  |
| - длина | 68280 |  |
| - ширина | 8020 |  |
| - высота | 780 |  |
| Габаритные размеры приводной станции, мм |  |  |
| - длина | 1355 |  |
| - ширина | 380 |  |
| - высота | 780 |  |
| Скребок: |  |  |
| - ширина захвата, мм | 292 |  |
| - высота, мм | 127 |  |
| - шаг скребка, мм | 990 |  |
| - число скребков, шт. | 124 |  |
| - длина хода, мм | 1790 |  |
| - скорость движения, м/мин | 5,4 |  |
| Масса машины, кг | 1477,5 |  |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |  |
| Длина цепного контура, мм | 151 |  |
| Длина убираемого участка, м | 129,36 |  |
| Количество обслуживаемых животных, гол. | 100 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 оператор |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Полнота удаления навоза высокая и составила 97,4 %, что соответствует требованиям «Сборника исходных требований на машины и оборудование для механизации и электрификации животноводства …», т. 45 (не менее 90 %). Высота осадка навоза на дне канала составила 2 мм. Травмирования животных от машин и оборудования за период испытаний не выявлено. Повышение содержания в помещении углекислого газа, аммиака и сероводорода после удаления навоза не отмечено. |
| Производительность | Производительность при двукратном удалении навоза от 100 голов дойного стада КРС за 1 час времени: - основного времени – 2,80 т; - сменного времени – 2,63 т; - эксплуатационного времени – 2,63 т. |
| Безопасность | В процессе испытаний транспортёра штангового ТШ-300 несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. Изменения в конструкцию транспортера в процессе испытаний не вносились. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, ежемесячное ТО и ежесезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,10 чел.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер штанговый ТШ-300 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Копанев В.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-46-2013 (2020013) от 5 декабря 2013 года |