- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ И  
ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «КИРОВСКАЯ

- государственная  зональная  машиноиспытательная

- станция»

Протокол испытаний

№ 06-47-2013 (2070032)

Аэрируемый приёмник влажного зерна

АПВЗ-40

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614065, Пермский край, с. Лобаново |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэрируемый приёмник влажного зерна АПВЗ-40 |  |  |
| Назначение | предназначен для приёма зернового вороха, транспортируемого самосвальными транспортными средствами, предварительного вентилирования, кратковременного хранения и подачи его для дальнейшего сортирования и сушки. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Дробление зерна, % |  | 0,2 |
| Потери, % |  | 0 |
| Производительность на выгрузке, т/ч |  | 13,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | стационарный |
| - привод |  | электрический |
| - установленная мощность |  | 24,2 |
| - управление |  | с пульта управления |
| - настройка рабочих органов |  | подача зернового вороха в загрузочную норию сушилки регулируется положением заслонок аэрируемого приёмника. |
| Потребляемая из сети активная мощность электродвигателями, кВт: - вентилятора - транспортёра скребкового ТЦС-300 |  | 12,2 1,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ч.-час. |  | 0,33 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| АПВЗ состоит из отдельных секций, каждая секция имеет ёмкость 10 м3. Днище каждой секции закрыто пробивным оцинкованным железом. Под ним расположена воздушная камера, в которую через воздухопровод, с помощью вентилятора среднего давления, подаётся воздух. В передней нижней части каждой секции расположен короб нижней ветви выгрузного скребкового транспортёра. |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - длина |  | 8800 |  |
| - ширина |  | 3460 |  |
| - высота |  | 2040 |  |
| Масса машины, кг |  | не определялась |  |
| Объём бункера, м3 |  | 40 |  |
| Скребковый транспортёр |  |  |  |
| - длина цепи транспортёра, мм |  | 36200 |  |
| - длина рабочей части цепи транспортёра, мм |  | 8900 |  |
| Пневмосистема |  |  |  |
| - тип |  | центробежный |  |
| - мощность электродвигателя, кВт |  | 22 |  |
| - производительность, м3/ч |  | 9700 |  |
| Число передач: |  |  |  |
| - мотор-редуктор |  | 1 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Дробление зерна аэрируемым приёмником составило 0,2 %. Подсора (потерь) не наблюдалось |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила13,0 т, за час сменного времени 12,5 т. Удельный расход электроэнергии за время сменной работы составил 0,76кВ.ч/т |  |  |
| Безопасность | Имеется одно несоответствие требованиям ССБТ – отсутствуют обозначения мест для строповки. |  |  |
| Техническое обслуживание | затраты времени на проведение ЕТО составили 0,33 ч и включают в себя операции по внешнему осмотру на наличие посторонних предметов, проверке крепёжных соединений, проверке подтекания смазки в подшипниковых узлах, предварительной полной очистке приёмника от остатков продукта перед началом его загрузки. Затраты времени на периодическое техническое облуживание составили 0,48 ч. |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Аэрируемый приёмник влажного зерна АПВЗ-40 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Багаев В.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-47-2013 (2070032) от 13 декабря 2013 года |