- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-49-2013 (2020023)

Наклонный транспортер транспортера скребкового для навоза ТСН-3,0В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Слободской машиностроительный завод», г. Слободской Кировской области | 613154, Кировская обл., г. Слободской, улица Яна Райниса, дом 1 (83362)4-00-44, 4-03-46, 5-60-31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер скребковый для навоза ТСН-3,0В |  |  |
| Назначение | предназначен для удаления навоза из животноводческого помещения с одновременной погрузкой в транспортное средство. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - кратность удаления в сутки, раз |  | 2 |
| - продолжительность цикла удаления навоза, мин |  | 21,3-23,3 |
| - полнота удаления навоза, % |  | 99,0 |
| - высота осадка на дне канала, мм |  | 0 |
| - количество животных, получивших травмы от машин и оборудования, % |  | 0 |
| Производительность, т/ч |  | 7,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | стационарный, скребковый, цепной |
| - привод |  | электрический |
| - суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 6,2 |
| Хапактеристика поголовья - вид |  | дойные коровы |
| - количество, голов |  | 94 |
| - возраст, лет |  | 5-7 |
| - средняя живая масса, кг |  | 500-550 |
| Характеристика исходного материала: - вид подстилки |  | древесные опилки |
| - расход подстилки на одну голову, кг |  | 2,0-3,8 |
| - влажность навоза, % |  | 76,4-85,2 |
| - плотность навоза, кг/м³ |  | 882-1019 |
| - наличие посторонних включений, %: |  | 0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-час |  | 0,15 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Транспортер ТСН-3,0В состоит из горизонтального транспортера, наклонного транспортера и ящика управления с пусковой аппаратурой. Горизонтальный транспортер производит уборку и подачу навоза из животноводческого помещения на наклонный транспортер, который перемещает навоз вверх по корыту и сбрасывает его в транспортное средство или навозохранилище. Пуск наклонного и горизонтального транспортеров осуществляется с помощью пусковой аппаратуры, размещенной в ящике управления, которая обеспечивает включение горизонтального транспортера только после включения в работу наклонного транспортера.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры наклонного транспортера, мм: |  |
| - длина | 6420 |
| - ширина | 920 |
| - высота | 720 |
| Габаритные размеры приводной станции горизонтального транспортера, мм: |  |
| - длина | 1035 |
| - ширина | 380 |
| - высота | 880 |
| Масса машины, кг | 2030 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
| Длина цепного контура, мм: - горизонтального транспортера - наклонного транспортера | 161/148,00 13,00 |
| Высота погрузки навоза, м | 2,41 |
| Длина убираемого участка, м | 112,38 |
| Количество обслуживаемых животных, гол. | 94 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 оператор |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Полнота удаления навоза высокая и составила 99,0 %, что соответствует требованиям ТУ (94 – 96 %). Благодаря ровному дну канала навоз удаляется из канала полностью, осадка навоза на дне канала нет. Навоз остается только на скребках транспортера. Травмирования животных от машин и оборудования за период испытаний не выявлено. Повышение содержания в помещении углекислого газа, аммиака и сероводорода после удаления навоза не отмечено. |
| Производительность | Производительность при двукратном удалении навоза от 94 голов дойного стада КРС за 1 час времени: - основного времени – 7,2 т; - сменного времени – 6,8 т; - эксплуатационного времени – 6,8 т. |
| Безопасность | В процессе испытаний транспортёра скребкового для навоза ТСН-3,0В несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. У образца испытаний 2013 года устранены 3 несоответствия требованиям, отмеченным при испытаниях в 2009 году. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, ежемесячное ТО и ежесезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,17 чел.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер скребковый для навоза ТСН-3,0В соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Патрин И.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-49-2013 (2020023) от 13 декабря 2013 года |