Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-04-13 (1040032)

Разбрасыватель органических удобрений

многофункциональный РОУМ-20

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Интенсивные технологии» | 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.5, офис 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный РОУМ-20 |  |  |
| Назначение | Разбрасыватель РОУМ-20 предназначен для перевозки и разбрасывания органических удобрений на возделываемых землях, а также для перевозки кормов и других сельскохозяйственных грузов с выгрузкой назад. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери при перевозке, % |  | Отсутствуют |
| Полнота разгрузки, % |  | 99 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 12 |
| Производительность |  | 190 т/ч основного времени при внесении органических удобрений. |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Одноточечная. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Не предусмотрен. |
| - настройка рабочих органов |  | Гидравлическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,86 ч. |
| Агрегатирование |  | С трактором кл. 5,0 МТЗ-2522 |
| Потребляемая мощность |  | 109 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая. |
| Удобство управления |  | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разбрасыватель РОУМ-20 является полуприцепной машиной состоит из рамы, кузова, тормозной системы, электрооборудования, опорной стойки, страховочной цепи, привода гидросистемы, шибера. Регулирование подачи материала к битерам осуществляется цепным транспортером. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры полуприцепа, мм: |  |  |
| длина |  | 9240 |
| ширина |  | 2550 |
| высота |  | 3500 |
| Масса, кг |  | 9950 |
| Вместимость кузова, м3 |  | 21,0 |
| Грузоподъемность, т |  | 20,0 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | 25 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 12 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Ширина разбрасывания органических удобрений составила от 10 до 12 м., неравномерности разбрасывания от 10 до 13% при рабочей скорости 12 км/ч., что соответствует требованиям агротехники и технологии. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 190 т., расход топлива составил 0,6 кг/т при рабочей скорости 12 км/ч. |  |
| Безопасность движения | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 52746-2007, имеются собственная сигнализация и тормозная системы. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 200 часов. Затраты на проведение ТО составили 1ч. ТО проводить удобно и безопасно. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный РОУМ-20 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер К.И. Каплиев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-04-13 (1040032) от 02 сентября 2013 г. |