Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-06-13 (5020163)

Кормораздатчик тракторный КТУ-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Мегаполис» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д.167 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кормораздатчик тракторный КТУ-10 |  |  |
| Назначение | Кормораздатчик тракторный КТУ-10 предназначен для приема измельченных кормов, злаковых или бобовых трав, измельченной соломы, сенажа, резанных корнеплодов, а также полнорационных кормовых смесей, транспортирования и раздачи их во время движения в кормушки. Кормораздатчик может быть использован для транспортировки и выгрузки назад различных кормов и подстилочного материала. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери при перевозке, % |  | Отсутствуют |
| Полнота разгрузки, % |  | 99,0 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 5,7 |
| Производительность |  | 81,4 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Одноточечная. Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Не предусмотрен |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, храповым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 ч. |
| Агрегатирование |  | С трактором кл. 1,4 (МТЗ-80; МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность |  | 9,3 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Кормораздатчик тракторный КТУ-10 является прицепной машиной и состоит из ходовой части с тормозной системой, металлического кузова с открывающимся задним бортом, продольного транспортера и поперечного транспортеров, блока битеров, привода рабочих органов и электрооборудования. Регулирование подачи материала к битерам осуществляется храповым механизмом. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| -в рабочем положении: |  |
| длина | 9350 |
| ширина | 2250 |
| высота | 3050 |
| -в транспортном положении: |  |
| длина | 9350 |
| ширина | 2250 |
| высота | 3050 |
| Масса, кг | 3450 |
| Вместимость кузова, м3 | 10 |
| Грузоподъемность, т | 4,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Подача: минимальная – 10 т/ч; максимальная – 195 т/ч; неравномерность раздачи корма - 13 ,3%, потери корма – отсутствуют. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила при раздаче корма 81,4 т., расход топлива составил 0,5 кг/т при рабочей скорости 5,7 км/ч. Выработка за нормативную смену составила 8,64 т. |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 52746-2007, имеются собственная сигнализация и тормозная системы. |
| Техническое обслуживание | Виды ТО: ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-С (сезонное). Удельная трудоемкость ТО составила 0,07 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Кормораздатчик тракторный КТУ-10 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-06-13 (5020163) от 23 октября 2013 г. |