Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-07-13 (5020133)

Транспортер скребковый навозоуборочный

ТСН-160М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | 142608, Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, п. Пригородный, д.16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160М |  |  |
| Назначение | Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160М предназначен для удаления навоза из животноводческого помещения с одновременной погрузкой в транспортное средство. |  |
| Качество работы: |  |  |
| полнота уборки навоза, % |  | 93,0 |
| количество травмированных животных, гол. |  | 0 |
| Производительность |  | 5,5 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - кратность удаления навоза в сутки, раз |  | 2 |
| - влажность навоза, % |  | До 89 |
| - плотность навоза, кг/м3 |  | От 1000 до 1050 |
| - кислотность навоза, рH |  | От 6,5 до 8 |
| - количество обслуживаемых коров, гол. |  | 100 |
| - вид подстилки |  | Древесные опилки |
| Агрегатирование |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность |  | 0,87 кВт.ч/т |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер ТСН-160М стационарного типа состоит из горизонатльного и наклонного транспортеров. В состав транспортера ТСН-160М входит также щит управления с аппаратурой включения и выключения электроприводов. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Длина цепного контура, м |  | 160 |
| Установленная мощность, кВт |  | 6,2 |
| Навозный канал, габариты, мм: |  | 20 |
| длина |  | 160000 |
| ширина |  | 320 |
| высота (глубина) |  | 120 |
| Масса, кг |  | 1920 |
| Производительность, т |  | 5,5 за час основного времени |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Полнота уборки навоза – 93%, количество животных получивших травмы, гол – 0. Машина соответствует нормам зоотехники и вписывается в технологию уборки навоза на фермах крупного рогатого скота. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на уборке навоза влажностью 89%, плотностью от 1000 до 1050 кг/м3, полученного от 100 голов КРС составила 5,5 т., при энергозатратах 0,87 кВт.ч/т. Выработка за нормативную смену составила 35,9 т. |  |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.042-91. |  |
| Техническое обслуживание | Три вида технического обслуживания : ЕТО; ТО-1; ТО-2, удельные суммарные затраты которых составили 0,01 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160М соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-07-13 (5020133) от 25 октября 2013 г. |