Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-08-13 (5020113)

Установка вакуумная водокольцевая

УВВ-Ф-60Д

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | 142608, Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, п. Пригородный, д.16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка вакуумная водокольцевая УВВ-Ф-60Д |  |  |
| Назначение | Установка вакуумная водокольцевая УВВ-Ф-60Д предназначена для создания разряжения в системе вакуумного снабжения машинного доения коров. |  |
| Качество работы: |  |  |
| вакуумметрическое давление, кПа |  | 48 |
| Производительность |  | 63м3 за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - число доильных аппаратов |  | 6 шт. |
| - длина петли вакуумпровода |  | 140 м. |
| - число коров |  | 100 гол. |
| Агрегатирование |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность |  | 0,076 кВт.ч/м3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,004 ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Установка вакуумная водокольцевая УВВ-Ф-60Д стационарного типа состоит из насоса вакуумного, электродвигателя, водоотделителя и ящика управления. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты установки, мм: | 0 |
| длина | 650 |
| ширина | 360 |
| высота | 750 |
| Установленная мощность, кВт | 5,5 |
| Масса, кг | 104 |
| Объем емкости для воды, м3 (л) | 0,05 (50) |
| Условный проход впускного и выпускного отверстия, мм | 50 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Установка УВВ-Ф-60Д работала качественно в установленном технологическом режиме при давлении всасывания 48 кПа, что соответствует требованиям технологии доения. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 63 м3 при энергозатратах 0,076 кВт.ч/м3. Выработка за нормативную смену составила 437,3 м3. |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.042-91. |
| Техническое обслуживание | Два вида технического обслуживания : ЕТО; ТО-1, удельные суммарные затраты которых составили 0,002 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Установка вакуумная водокольцевая УВВ-Ф-60Д соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-08-13 (5020113) от 06 ноября 2013 г. |