Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-11-13 (5020153)

Стойловое оборудование ОСК-25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | 142608, г.Орехово-Зуево, Московская область |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стойловое оборудование ОСК-25 |  |  |
| Назначение | Стойловое оборудование ОСК-25 предназначено для содержания крупного рогатого скота на молочно-товарных фермах, а также групповой и индивидуальной отвязи коров, крепления вакуумпровода и монтажа системы поения как с автопоением по уровню жидкости, так и с использованием индивидуальных поилок. |  |
| Качество работы: |  |  |
| сохранность поголовья, % |  | 100 |
| количество травмированных животных, % |  | 0 |
| самопроизвольное отвязывание, % |  | 0 |
| Производительность |  | Не является определяющей для данного оборудования |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - температура в помещении, оС |  | От 16 до 26 |
| - содержание СО2, % |  | От 0,04 до 0,08 |
| - содержание аммиака NН3, мг/м3 |  | От 5 до 10 |
| - относительная влажность, % |  | От 60 до 88 |
| Агрегатирование |  | Для данного типа оборудования не предусмотрено |
| Потребляемая мощность |  | Электрооборудование отсутствует |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | Не требуется |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Стойловое оборудование ОСК-25 состоит из: оцинкованных труб, цепей привязи, крепления, вакуумпровода с кронштейнами и системы поения. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры одного скотоместа, мм: |  |
| длина | 1610 |
| ширина | 1200 |
| Масса, кг | 630 |
| Наличие скотомест | 25 |
| Количество поилок | 13 шт |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы |  | Стойловое оборудование соответствует предъявленным к нему зоотехническим требованиям и вписывается в технологию привязного содержания крупного рогатого скота. |
| Производительность |  | Не является определяющей для данного типа машин |
| Безопасность |  | Безопасно |
| Техническое обслуживание |  | # Предусмотрен 1 вид периодического ТО через 30 дней, трудоемкость которого составила 2,1 чел.-ч. Качество руководства по эксплуатации - удовлетворительное. Материала для правильной эксплуатации достаточно. |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Стойловое оборудование ОСК-25 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |  |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Козеев В.С. |  |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-11-13 (5020151) от 18 октября 2013 г. |  |