Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-12-13 (5020123)

Комплект транспортеров шнековых навозоуборочных

ТШН-200

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | 142608, Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, п. Пригородный, д.16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект транспортеров шнековых навозоуборочных ТШН-200 |  |  |
| Назначение | Комплект транспортеров шнековых навозоуборочных ТШН-200 предназначен для удаления навоза из животноводческого помещения с одновременной погрузкой в транспортное средство. |  |
| Качество работы: |  |  |
| полнота уборки навоза, % |  | 97,0 |
| количество травмированных животных, гол. |  | 0 |
| Производительность |  | 5,19 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - кратность удаления навоза в сутки, раз |  | 2 |
| - влажность навоза, % |  | От 80 до 86 |
| - плотность навоза, кг/м3 |  | От 1009 до 1018 |
| - кислотность навоза, рH |  | От 7,6 до 7,8 |
| - количество обслуживаемых коров, гол. |  | 200 |
| - вид подстилки |  | Древесные опилки |
| Агрегатирование |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность |  | 3,6 кВт.ч/т |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| В стационарный комплект транспортеров шнековых навозоуборочных ТШН-200 входят четыре продольных шнековых транспортера, поперечный шнековый транспортер и наклонный шнековый транспортер. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, м: |  |
| шнека продольного | 70 |
| шнека поперечного | 20 |
| шнека наклонного | 8 |
| Диаметр витков шнека, мм | 20 |
| Масса с полным комплектом рабочих органов, кг | 2190 |
| Производительность, т | 5,19 за час основного времени |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Полнота уборки навоза – 97%, количество животных получивших травмы, гол – 0. Машина соответствует нормам зоотехники и вписывается в технологию уборки навоза на фермах крупного рогатого скота. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на уборке навоза влажностью от 80 до 86%, плотностью от 1009 до 1018 кг/м3, полученного от 200 голов КРС составила 5,19 т., при энергозатратах 3,6 кВт.ч/т. Выработка за нормативную смену составила 33,4 т. |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.042-91. |
| Техническое обслуживание | Три вида технического обслуживания : ЕТО; ТО-1; ТО-2, удельные суммарные затраты которых составили 0,04 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплект транспортеров шнековых ТШН-200 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-12-13 (5020123) от 27 октября 2013 г. |