Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-14-13 (5020143)

Доильная установка УДМ-200 «Подмосковье»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш» | 142608, Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, п. Пригородный, д.16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доильная установка УДМ-200 «Подмосковье» |  |  |
| Назначение | Доильная установка УДМ-200 «Подмосковье» предназначена для машинного доения коров в стойлах, транспортирования молока по трубопроводу в молочную, его фильтрации и перекачки в емкость для охлаждения и хранения. Доильная установка адаптирована для непосредственной работы в процессе доения с любым оборудованием для охлаждения молока. |  |
| Качество работы: |  |  |
| вакуумметрическое давление, кПа |  | 48 |
| чистота молока, группа |  | I |
| кислотность, То |  | 17 |
| бактериальная обсеменен- ность, КОЕ/см3 |  | Высший сорт |
| среднее время выдаивания одной коровы, мин. |  | 5,5 |
| Производительность |  | 107 гол. за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - число мест для подключения аппаратов, шт |  | 100 |
| - число доильных аппаратов, шт |  | 12 |
| - порода коров |  | Черно-пестрая |
| - количество коров, гол. |  | 200 |
| - количество доек в сутки, раз |  | 2 |
| Агрегатирование |  | Электропривод |
| Потребляемая мощность |  | 0,1 кВт.ч/короводойку |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,28 ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Доильная установка УДМ-200 «Подмосковье» стационарного типа состоит из молокопровода и вакуумпровода, установленных над стойлами коровника. Доильные агрегаты соединяются с молокопроводом и вакуумпроводом при помощи молочно-вакуумных кранов. В помещении молочной смонтированы система первичной обработки молока и система промывки доильного оборудования. В отдельном помещении смонтированы вакуумные насосы для создания вакуумметрического давления необходимого для работы доильной установки. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты оборудования, мм: |  |
| -длина | 72000 |
| -ширина | 14000 |
| -высота | 3200 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 19,0 |
| Масса оборудования, кг | 2100 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Доильная установка УДМ-200 устойчиво выполняет технологический процесс доения молока при вакуумметрическом давлениеи48 кПа; с чистотой молока, группа – I и высшему сорту. Машина соответствует нормам зоотехники и вписывается в технологию доения молока на фермах крупного рогатого скота. |
| Производительность | Производительность за час основного времени и удельных затратах электроэнергии 0,1 квт.ч/корово-дойку составила 107 гол. Выработка за нормативную смену составила 427 гол. |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.042-91. |
| Техническое обслуживание | Четыре вида технического обслуживания : ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-3 удельные суммарные затраты которых составили 0,008 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания оборудования. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Доильная Установка УДМ-200 «Подмосковье» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-14-13 (5020143) от 16 октября 2013 г. |