Министерство сельского хозяйства

Российской федерации

Департамент  научно-технологической  политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-15-13 (5130112)

Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Никитин Владислав Борисович – ОАО «Егорьевский механический завод» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.Смычка, д.46 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» |  |  |
| Назначение | Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» с жаткой для уборки кормовых культур SH-025 и тремя её модификациями предназначена для скашивания и плющения всех видов естественных и сеяных трав урожайностью до 500 ц/га, с высотой травостоя до 150 см, с уклоном рельефа до 9о с укладкой срезанной массы в валок или растил на стерне во всех почвенно-климатических зонах. |  |
| Качество работы: |  |  |
| -высота среза, мм |  | От 55 |
| -ширина валка, см |  | От 125 до 185 |
| -потери % к урожаю |  | От 1,8 до 2,2 |
| -полнота плющения, % |  | 100% |
| Производительность |  | До 3,63 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | Кошение легкополеглых трав, многолетних бобовых трав 1-го укоса (клевер) |
| - урожайность трав, т/га |  | 22,4 |
| - навеска (присоединение жатки на самоходную косилку) (способ агрегатирования) |  | Четырехточечная. Жатка навесной рабочий орган (адаптер) агрегатируется гидравлически с самоходной косилкой Е-403 «Мещера» с приводом от ВОМ косилки. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Установка опорных башмаков жатки на высоту среза от 5 до 15 см. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,24 чел.ч. |
| Агрегатирование |  | Е-403 «Мещера»; Е-302; Е-303; Е-304 |
| Потребляемая мощность |  | 65 кВт. |
| Трудоемкость ежесменного ТО агрегата |  | 0,17 чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» состоит из самоходной части, жатки для скашивания трав, тележки для перевозки жатки. Самоходная часть состоит из рамы, ведущего и управляемого мостов, двигателя Д-245,5, главной коробки, привода рабочих органов, плющильного аппарата, валкообразователя, кабины с кондиционером, рулевой колонки, приборов контроля и управления, педалей и рычагов управления, гидро-электрооборудования. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| ##### Тип машины |  | Самоходная |
| ##### Габариты основной машины/с жаткой ##### SH-025 в рабочем/транспортном положении, мм: |  |  |
| ##### -длина |  | 4670/6840/12800 |
| ##### -ширина |  | 3315/5690/3315 |
| ##### -высота |  | 3700/3700/3700 |
| ##### Масса, кг |  | 3500 |
| ##### Ширина захвата, м |  | 5,11 |
| ##### Высота среза установочная, мм |  | От 50 |
| ##### Скорость движения рабочая/транс-портная, км/ч |  | 7,59/ до 21,4 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Самоходная косилки-плющилка Е-403 «Мещера» в агрегате с жаткой SH-025 работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью до 22,4 т/га при рабочей скорости до 7,59 км/ч. Косилка соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию заготовки кормов. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила от 3,48 до 3,6 га., расход топлива составил 5,3 кг/ч при рабочей скорости 7,59 км/ч. Выработка за нормативную смену составила 23 га. |  |
| Безопасность движения | Согласно ГОСТ 12.2.019-2005 п.8.6 косилка самоходная предназначена для использования и движения по дорогам общей сети, оборудована полным спектром световых приборов. Габаритные размеры соответствуют требованиям по ширине -3,25м и высоте -3,7 м. |  |

| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 4 вида технического обслуживания: ЕТО трудоемкостью 0,17 чел.-ч.; ТО-1 через 60 часов трудоемкостью 0,5 чел.-ч.; ТО-2 через 120 часов трудоемкостью 1 чел.-ч.; ТО-3 сезонное через 240 часов трудоемкостью 1 чел.-ч. Затраты на проведение ТО составили 0,53% от общих затрат на кошение одного гектара. ТО проводить удобно и безопасно. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного и качественного обслуживания машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Самоходная косилка-плющилка Е-403 «Мещера» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: |  | Ведущий инженер А.Н. Воронков |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 09-15-13 (5130112) от 23 октября 2013 г. |