Министерство сельского хозяйства

Российской федерации

Департамент  научно-технологической  политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-16-13 (5130122)

Жатка для уборки кормовых культур SH-025

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Никитин Владислав Борисович – ОАО «Егорьевский механический завод» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.Смычка, д.46 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка для уборки кормовых культур SH-025 |  |  |
| Назначение | Жатка для уборки кормовых культур SH-025 в агрегате с самоходной косилкой-плющилкой Е-403 «Мещера» предназначена для скашивания и плющения всех видов естественных и сеяных трав урожайностью до 500 ц/га, с высотой травостоя до 150 см, с уклоном рельефа до 9о с укладкой срезанной массы в валок или растил на стерне во всех почвенно-клима-тических зонах, кроме горных. |  |
| Качество работы: |  |  |
| -высота среза, мм |  | От 55 |
| -ширина валка, см |  | От 125 до 185 |
| Производительность |  | До 3,63 га за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | Кошение легкополеглых трав, многолетних бобовых трав 1-го укоса (клевер) |
| - урожайность трав, т/га |  | 22,4 |
| - навеска (присоединение жатки на самоходную косилку) (способ агрегатирования) |  | Четырехточечная. Жатка навесной рабочий орган (адаптер) агрегатируется гидравлически с самоходной косилкой Е-403 «Мещера» с приводом от ВОМ косилки. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Установка опорных башмаков жатки на высоту среза от 5 до 15 см. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,24 чел.ч. |
| Агрегатирование |  | С косилками Е-403 «Мещера»; Е-302; Е-304 |
| Потребляемая мощность |  | 65 кВт. |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Жатка SH-025 состоит из рамы, шнекового транспортера, 4-х грабельного мотовила, режущего аппарата системы «Pro-Drive Shumaher». Жатка имеет специальное устройство для перевозки - транспортную тележку. Рама жатки представляет собой жесткую сварную конструкцию, имеющую сзади кронштейн навески, снизу посадочные гнезда для установки тележки и кронштейны для установки башмаков. Высота среза регулируется установкой опорных башмаков по регулировочным отверстиям высоты. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип машины | Навесной сменный рабочий орган (адаптер) |
| ##### Габариты жатки SH-025 в агрегате с Е-403 «Мещера» в рабочем/транс-портном положении, мм: |  |
| ##### -длина | 6840/12800 |
| ##### -ширина | 5690/3315 |
| ##### -высота | 3700/3700 |
| ##### Масса, кг | 1380 |
| ##### Ширина захвата, м | 5,11 |
| ##### Высота среза установочная, мм | От 50 |
| ##### Скорость движения рабочая, км/ч | 7,59 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Жатка SH-025 в агрегате с самоходной косилкой-плющилкой Е-403 «Мещера» работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью до 22,4 т/га при рабочей скорости до 7,59 км/ч. Жатка соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию заготовки кормов. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила от 3,48 до 3,6 га по обеим фонам при расходе топлива 5,3 кг/ч и сменной выработке 23 га. |
| Безопасность движения | Жатка перемещаясь в составе СХА на транспортной тележке по дорогам общего пользования не закрывает световую сигнализацию самоходной косилки и имеет в наличии приборы собственной световой сигнализации с габаритными фонарями. Максимальная скорость движения – 20 км/ч. |

| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО трудоемкостью 0,17 чел.ч.; ТО-1 через 60 часов, трудоемкостью 0,5 чел.ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного и качественного обслуживания машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Жатка для уборки кормовых культур SH-025 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: |  | Ведущий инженер А.Н. Воронков |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 09-16-13 (5130122) от 06 ноября 2013 г. |