Министерство сельского хозяйства

Российской федерации

Департамент  научно-технологической  политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-17-13 (5130132)

Жатка для уборки кормовых культур SH-023

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Никитин Владислав Борисович – ОАО «Егорьевский механический завод» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.Смычка, д.46 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка для уборки кормовых культур SH-023 |  |  |
| Назначение | Жатка для уборки кормовых культур SH-023 в агрегате с самоходной косилкой-плющилкой Е-403 «Мещера» предназначена для скашивания и плющения всех видов естественных и сеяных трав урожайностью до 500 ц/га, с высотой травостоя до 150 см, с уклоном рельефа до 9о с укладкой срезанной массы в валок или растил на стерне во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных. |  |
| Качество работы: |  |  |
| -высота среза, мм |  | От 55 |
| -ширина валка, см |  | От 125 до 185 |
| -потери % к урожаю |  | От 1,8 до 2,2 |
| -полнота плющения, % |  | 100% |
| Производительность |  | 3,09 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | Кошение легкополеглых трав, многолетних бобовых трав 1-го укоса (клевер) |
| - урожайность травы |  | От 23,6 до 24,6 т/га |
| - навеска (присоединение) жатки на самоходную косилку (способ агрегатирования) |  | Навеска четырехточечная. Навешивается гидравлически на самоходную косилку. Привод через карданную передачу от ВОМ косилки. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Установка опорных башмаков жатки на высоту среза от 5 до 15 см. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,24 чел.ч. |
| Агрегатирование |  | С косилками Е-403 «Мещера»; Е-302; Е-304. |
| Потребляемая мощность |  | 65 кВт. |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая. |
| Удобство управления |  | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка SH-023 состоит из рамы, шнекового транспортера, 4-х грабельного мотовила, режущего аппарата системы «Pro-Drive Shumaher». Жатка имеет специальное устройство для перевозки - транспортную тележку. Рама жатки представляет собой жесткую сварную конструкцию, имеющую сзади кронштейн навески, снизу посадочные гнезда для установки тележки и кронштейны для установки башмаков. Высота среза регулируется установкой опорных башмаков по регулировочным отверстиям высоты. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| ##### Тип машины, |  | Навесной сменный рабочий орган (адаптер) |
| ##### Габариты Е-403 с жаткой SH-023 в рабочем/транспортном положении ##### габариты жатки SH-023, мм: |  |  |
| ##### -длина |  | 6840/11700/2270 |
| ##### -ширина |  | 4850/3315/4850 |
| ##### -высота |  | 3700/3700/1260 |
| ##### Ширина захвата, м |  | 4,270 |
| ##### Высота среза установочная, мм |  | 50 |
| ##### Режущий аппарат |  | Тип «Pro-Drive Shumaher». Сегментно-пальцевый |
| ##### Скорость движения рабочая/транс-портная, км/ч |  | 8,6/21,4 |
| ##### Масса, кг |  | 1250 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Самоходная косилки-плющилка Е-403 «Мещера» в агрегате с жаткой SH-023 работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью до 25,6 т/га при рабочей скорости до 7,27 км/ч. Агрегат соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию заготовки сена. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила до 3,09 га., расход топлива 5,0 кг/ч при сменной выработке 21 га. |  |
| Безопасность движения | Жатка перемещаясь в составе СХА по дорогам общего пользования не закрывает световую сигнализацию самоходной косилки и имеет в наличии приборы собственной световой сигнализации с габаритными фонарями. Максимальная скорость движения – 20 км/ч. |  |

| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО трудоемкостью 0,17 чел.ч.; ТО-1 через 60 часов, трудоемкостью 0,5 чел.ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного и качественного обслуживания машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Жатка для уборки кормовых культур SH-023 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: |  | Ведущий инженер А.Н. Воронков |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 09-17-13 (5130132) от 25 октября 2013 г. |