Министерство сельского хозяйства

Российской федерации

Департамент  научно-технологической  политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-18-13 (5130142)

Жатка для уборки кормовых культур S-42

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Никитин Владислав Борисович – ОАО «Егорьевский механический завод» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.Смычка, д.46 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка для уборки кормовых культур S-42 |  |  |
| Назначение | Жатка для уборки кормовых культур S-42 предназначена для скашивания однолетних и многолетних сеяных и дикорастущих трав. Жатка агрегатируется с самоходным кормоуборочным комбайном Е-281 «Марал-125». Является сменным навесным рабочим органом (адаптером). Жатка S-42 предназначена для скашивания сеяных и высокоурожайных трав естественных сенокосов урожайностью до 500 ц/га, при высоте растений до 1,5м влажностью до 85%. Микрорельеф полей – неровный, уклон до 9о. Используется во всех климатических зонах, кроме горных. |  |
| Качество работы: |  |  |
| -высота среза, мм |  | От 55 |
| -потери % к урожаю |  | От 1,8 до 2,2 |
| Производительность |  | 2,72 га/ч (53,86т/ч) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | Кошение легкополеглых трав, многолетних бобовых трав 1-го укоса (клевер) |
| - урожайность травы |  | 19,8 т/га |
| - навеска (присоединение) на самоходный комбайн (способ агрегатирования) |  | Навеска четырехточечная. Навешивается гидравлически на самоходный комбайн. Привод через кардан от ВОМ комбайна. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Установка высоты среза, установкой опорных башмаков по регулировочным отверстиям высоты. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,25 чел.ч. |
| Агрегатирование |  | С самоходным комбайном «Марал-125»; Е-281; Е-282; «Ешка-140» |
| Потребляемая мощность |  | От двигателя ЯМЗ-238М через ВОМ комбайна |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая. |
| Удобство управления |  | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Жатка состоит из рамы, шнека, трехграбельного мотовила, режущего аппарата с регулировкой прижима ножа и высокопрочными пальцами, механизмов передач, транспортной тележки. Рама жатки представляет собой жесткую сварную конструкцию, имеющую сзади кронштейны навески, снизу посадочные гнезда для установки тележки и кронштейны для установки башмаков. Высота среза регулируется установкой опорных башмаков по регулировочным отверстиям высоты. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Тип машины | Навесной сменный рабочий орган (адаптер) |
| ##### Габаритные размеры жатки S-42,мм: |  |
| ##### - в рабочем положении: |  |
| ##### -длина | 2270 |
| ##### -ширина | 4850 |
| ##### -высота | 1250 |
| ##### - на транспортной тележке: |  |
| ##### -длина | 7390 |
| ##### -ширина | 2270 |
| ##### -высота | 1510 |
| ##### Ширина захвата, м | 4,270 |
| ##### Высота среза установочная, мм | 50 |
| ##### Масса жатки, кг | 1250 |
| ##### Скорость движения рабочая/транс-портная, км/ч | 6,38/21,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Жатка для уборки кормовых культур S-42 в агрегате с кормоуборочным комбайном Марал-125 работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью 19,8 т/га при рабочей скорости до 6,38 км/ч. Агрегат соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию заготовки кормов. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 2,72 га или 53,86 т. Расход топлива 5 кг/га, Выработка на нормативную смену составила 19 га. |
| Безопасность | Жатка перемещаясь в составе СХА по дорогам общего пользования не закрывает световую сигнализацию самоходного комбайна и имеет в наличии приборы собственной световой сигнализации с габаритными фонарями. Максимальная скорость движения – 20 км/ч. |

| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО трудоемкость 0,17 чел.ч; ТО-1 через 60 часов, трудоемкостью 0,45 чел.ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного и качественного обслуживания машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Жатка для уборки кормовых культур S-42 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: |  | Ведущий инженер А.Н. Воронков |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 09-18-13 (5130142) от 25 октября 2013 г. |