Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская

государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-24-13 (5020173)

Кормораздатчик тракторный КТ-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. 50-лет ВЛКСМ, д.1а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кормораздатчик тракторный КТ-10 |  |  |
| Назначение | Кормораздатчик тракторный КТ-10 используется для транспортирования и дозированной раздача животным измельченных кормов; обслуживания силосоуборочных машин и перевозки различных сельскохозяйственных грузов с выгрузкой назад, а также дозированной подача измельченных кормов к средствам загрузки кормохранилищ и в стационарные раздатчики кормов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери при перевозке, % |  | Отсутствуют |
| Полнота разгрузки, % |  | 99,3 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 5,3 |
| Производительность |  | 32,5 т/ч основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Одноточечная. Полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Не предусмотрен |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, храповым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,1 ч. |
| Агрегатирование |  | С трактором кл. 1,4 (МТЗ-80; МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность |  | 10,7 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Кормораздатчик тракторный КТ-10 является полуприцепной машиной и состоит из ходовой части с тормозной системой, кузова, продольного транспортера, поперечного транспортера, блока битера, привода рабочих органов, электрооборудования. Регулирование подачи материала к битерам осуществляется храповым механизмом. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| -в рабочем положении: |  |
| длина | 9200 |
| ширина | 2460 |
| высота | 2980 |
| -в транспортном положении: |  |
| длина | 9200 |
| ширина | 2460 |
| высота | 2980 |
| Масса, кг | 2510 |
| Вместимость кузова, м3 | 10 |
| Грузоподъемность, т | 4,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Неравномерность раздачи корма 11,7%, потери корма - отсутствуют, остаток корма в кормораздатчике 0,7%. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила при раздаче корма 32,5 т., расход топлива составил 0,81 кг/т при рабочей скорости 5,3 км/ч. Выработка за нормативную смену составила 52,5 т. |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 52746-2007, имеются собственная сигнализация и тормозная системы. |
| Техническое обслуживание | Виды ТО: ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-С (сезонное). Удельная трудоемкость ТО составила 0,1 чел.ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Кормораздатчик тракторный КТ-10 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Н.М. Христинин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-24-13 (5020173) от 16 октября 2013 г. |