Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-27-13 (5030041)

Прицеп тракторный самосвальный 2-х осный 2ПТС-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Мегаполис» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д.167 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2-х осный 2ПТС-8 |  |  |
| Назначение | Прицеп 2ПТС-8 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Разгрузка прицепа трехсторонняя. |  |
| Качество работы: |  |  |
| -потери при перевозке, % |  | 0 |
| -повреждение груза, % |  | Отсутствует |
| -полнота разгрузки, % |  | 100 |
| Производительность |  | 20 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12 ч. |
| Агрегатирование |  | С трактором кл. 2,0 МТЗ-82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прицеп 2ПТС-8 состоит из кузова, шасси, тормозной системы, электрооборудования, опорной стойки, страховочной цепи, поворотной тележки, дышла, привода гидросистемы. Рабочие органы, требующие регулировки, отсутствуют. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры прицепа, мм: |  |  |
| длина |  | 6610 |
| ширина |  | 2400 |
| высота |  | 1810 |
| Масса, кг |  | 3200 |
| Вместимость кузова, м3 |  | 7,3 |
| Грузоподъемность, кг |  | 8000 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | До 35 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 19 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Прицеп тракторный в агрегате с трактором МТЗ-82 работал качественно, в устойчивом технологическом режиме, потери и повреждение груза не отмечались, полнота разгрузки при этом составила 100%. Прицеп соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию сельхозпроизводства. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 20 т. при перевозке и разгрузке груза. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,2 кг/т. |  |
| Безопасность движения | Прицеп в агрегате с трактором приспособлен к движению по всем видам дорог, сигнализация и тормоза имеются. |  |
| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 200 часов. Трудоемкость проведения ТО-1 составила 1чел.ч. ТО проводить удобно и безопасно. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для технического обслуживания прицепа. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 2-х осный 2ПТС-8 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер К.И. Каплиев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-27-13 (5030041) от 20 ноября 2013 г. |