Министерство сельского хозяйства

Российской федерации

Департамент  научно-технологической  политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-28-13 (5130102)

Косилка навесная КС-Ф-2,1Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Сельхозмаш» г. Люберцы, Московская область | 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул.Красная, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка навесная КС-Ф-2,1Б |  |  |
| Назначение | Косилка навесная КС-Ф-2,1Б предназначена для скашивания естественных и сеяных трав со складыванием срезанной массы в прокос, на участках с выравненным микрорельефом во всех зонах, кроме, пустынных и полупустынных. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высота среза, см |  | 7,0 |
| Потери, % к урожаю |  | 1,64 |
| Производительность |  | 1,34 га за час основного времени. |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - вид работы |  | Кошение многолетних злаковых трав. |
| - урожайность |  | 16,1 т/га |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Трехточечная. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Перевод в транспортное положение режущего аппарата – вручную. |
| - настройка рабочих органов |  | Установка высоты среза осуществляется регулировкой длины центральной тяги трактора. |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,55 чел.ч. |
| Агрегатирование |  | С тракторами кл. 0,6-1,4 МТЗ-82.1 |
| Потребляемая мощность |  | 4,0 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная. |
| Удобство управления |  | Неудобно при переводе режущего аппарата в транспортное положение. |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Косилка состоит из режущего аппарата, тяговой штанги, шатуна, рамы с приводом, механизма подъема, карданной передачи. Установка высоты среза осуществляется регулировкой длины центральной тяги навески трактора. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры с трактором МТЗ-82.1, мм: |  |
| ##### - в рабочем положении: |  |
| ##### -длина | 4950 |
| ##### -ширина | 3940 |
| ##### -высота | 2800 |
| ##### - в транспортном положении: |  |
| ##### -длина | 4400 |
| ##### -ширина | 2106 |
| ##### -высота | 2780 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,08 |
| ##### Высота среза установочная, см | 7,0 |
| ##### Масса, кг | 220 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,26 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Косилка навесная КС-Ф-2,1Б в агрегате с трактором МТЗ-82.1 работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью 16,1 т/га при рабочей скорости до 7,26 км/ч. Косилка соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию заготовки сена. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 1,34 га., расход топлива составил 4,3 кг/га при рабочей скорости 7,26 км/ч. Выработка за нормативную смену составила 9,6 га. |
| Безопасность движении | Косилка навесная передвигаясь в составе сельхозагрегата по дорогам общего пользования не закрывает световую сигнализацию трактора МТЗ-82.1. |

| Техническое обслуживание | # Предусмотрено 3 вида технического обслуживания: ЕТО трудоемкостью 0,17 чел.-ч.; ТО-1 трудоемкостью 0,5 чел.-ч.; ТО-2 трудоемкостью 0,5 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного и качественного обслуживания машины. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Косилка навесная КС-Ф-2,1Б соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: |  | Ведущий инженер А.Н. Воронков |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 09-28-13 (5130102) от 16 ноября 2013 г. |